ООО «Ц-А-Р-М» тел.8 (4822) 64-66-10

сайт: www.carmccw.ru e-mail: carm@carmccw.ru

УТВЕРЖДАЮ

Президент ООО «Ц-А-Р-М»

М.С.Мельников

«31 »августа 2022 г.

# ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ

# «БЕЗОПАСНЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА ВЫСОТЕ (1 ГРУППА)

г. Тверь 2022

# ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.2 Программа обучение «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте» 1 группа разработана в целях реализации требований Трудового кодекса Российской Федерации, Приказа Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

  - Программа предназначена для первичного и периодического обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте работников, допускаемые к работам в составе бригады или под непосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателя (далее - работники 1 группы).

Образовательная программа «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте» 1 группа составлена в соответствии с Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

Периодическое обучение работников 1 группы безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте осуществляется не реже 1 раза в 3 года.

  - Нормативно-правовую базу разработки программы составляют:

    - Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

    - Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;

    - Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;

    - Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 №290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»;

    - Постановление    Правительства    РФ    от    24.12.2021    N    2464

"О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда"

  - Цель реализации программы: получение слушателями необходимых знаний, совершенствование имеющихся и получение новых компетенций, повышение профессионального уровня в рамках имеющей квалификации в области обеспечения безопасности проведения работ на высоте.

  - Задачи образовательной программы:

    - освоение теоретических знаний и практических навыков, необходимых для безопасного выполнения работ в объеме требований к работникам 1 группы по безопасности выполнения работ на высоте;

    - предоставление знаний, позволяющих повысить качество и безопасность проводимых работ на высоте;

    - ознакомление с основными опасными и вредными производственными факторами, характерными для работы на высоте.

  - Планируемые результаты обучения

В	результате	освоения	содержания	программы	слушатели	должны	обладать следующими компетенциями.

Знать:

    - законы и иные нормативные акты, регламентирующие вопросы по охране труда при работе в замкнутых и ограниченных пространствах;

    - мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ на высоте;

    - методы и средства предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний при выполнение работ на высоте;

    - соответствующие работам правила, требования по охране труда при выполнение работ на высоте;

    - системы обеспечения безопасности работ на высоте;

    - материалы, инструмент, приспособления для проведения работ на высоте;

    - мероприятия по проведению инспекции СИЗ;

    - правила и требования пользования, применения, эксплуатации, выдачи, ухода, хранения, осмотра, испытаний, браковки и сертификации средств защиты;

    - требования по охране труда к оборудованию, механизмам, ручному инструменту, применяемым при работе на высоте;

    - порядок выполнения работ по наряд-допуску;

    - требования по охране труда и мероприятия, обеспечивающие безопасность работ на высоте;

    - безопасные методы и приемы выполнения специальных видов работ на высоте;

    - основы техники эвакуации и спасения пострадавших;

    - порядок оказания первой помощи. Уметь:

    - использовать системы безопасности для передвижения и подхода к анкерным устройствам;

    - перемещаться с использованием анкерных линий, с обеспечением непрерывности страховки, с использованием средств защиты от падения, по конструкции с

самостраховкой за элементы конструкции, по лестницам с независимой страховкой;

    - уметь использовать системы удерживания;

    - уметь оказывать первую помощь пострадавшим;

    - применять соответствующие СИЗ при работе на высоте,

    - осматривать их до и после использования;

    - применять безопасные методы и приѐмы проведения работ на высоте;

    - применять основы техники эвакуации и спасения. Владеть навыками:

    - безопасными методами и приѐмами выполнения работ на высоте;

    - предупреждения несчастных случаев при выполнении работ на высоте;

    - безопасной эксплуатации системы обеспечения безопасности;

    - знаниями по проведению инспекции СИЗ;

    - применения, эксплуатации, ухода и осмотра средств защиты, предназначенных для выполнения работ на высоте;

    - по эвакуации и спасению пострадавших;

    - оказания первой помощи пострадавшим.

  - Общая трудоемкость освоения данной программы составляет 30 часа, 4 рабочих дня по очной форме обучения и включает теоретическое обучение (12 час.), практические занятия (16 час.) и итоговый контроль (2 час.).

Категория слушателей: работники, допускаемые к работам в составе бригады или под непосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателя

Работники 1 группы по безопасности работ на высоте (работники, допускаемые к работам в составе бригады или под непосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателя) дополнительно должны:

- знать методы и средства предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний;

- знать и уметь применять основы техники эвакуации и спасения;

- обладать практическими навыками оказания первой помощи пострадавшему.

  - Форма обучения: очная (с отрывом от производства).

  - Документ, выдаваемый по окончании обучения.

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте завершается теоретическим экзаменом и выполнением практических (ситуационных) заданий с оценкой наличия соответствующих навыков и умений.

Экзамен проводится в экзаменационных комиссиях, создаваемых приказом руководителя организации, проводящей обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте.

Работникам, усвоившим требования по безопасности выполнения работ на высоте и успешно сдавшим теоретический экзамен и успешно прошедшим оценку наличия соответствующих навыков и умений, выдается удостоверение.

- СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

  - Учебный план

| № п/п | Наименование разделов | Всего, час. | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лекции | Практические занятия |
| 1. | Общие положения | 1 | 1 | - |
| 2. | Требования по охране труда при организации и проведении работ на высоте | 2 | 2 |  |
| 3. | Требования по охране труда,предъявляемые к производственным помещениям и площадкам | 2 | 2 |  |
| 4. | Требования к применению систем обеспечения безопасности работ на высоте | 2 | 2 |  |
| 5. | Специальные требования по охране труда, предъявляемые к производству работна высоте | 4 | 4 |  |
| 6. | Оказание первой помощи пострадавшим | 1 | 1 |  |
| 7. | Практическое обучение | 16 |  | 16 |
| 8. | Проверка знаний | 2 | зачет |  |
| 9. | ИТОГО: | 30 | 12 | 16 |

  - Учебно-тематический план

| № п/п | Наименование разделов и тем | Всего, час. | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лекции | Практические занятия |
| 1. | Общие положения | 1 | 1 | - |
| 1.1. | Законодательная и нормативно-правовая база в области охраны труда при работе на высоте. Ответственность за нарушение требований охраны труда при выполнении работ на высоте. | 0,5 | 0,5 | - |
| 1.2. | Порядок расследования несчастных случаев на производстве. | 0,5 | 0,5 | - |
| 2. | Требования по охране труда при организации и проведении работ на высоте | 2 | 2 | - |
| 2.1. | Требования к работникам при работе на высоте. Обеспечение безопасности работ на высоте.Технико-технологические и организационные мероприятия. | 1 | 1 | - |
| 2.2. | Организация работ на высоте с оформлением наряда-допуска | 1 | 1 | - |
| 3. | Требования по охране труда,предъявляемые к производственным помещениям и площадкам | 2 | 2 |  |
| 3.1. | Организация и содержание рабочих мест | 1 | 1 | - |
| 3.2. | Требования к лесам и подмостям | 1 | 1 | - |
| 4. | Требования к применению систем обеспечения безопасности работ на высоте | 2 | 2 | - |
| 4.1 | Системы обеспечения безопасности работ на высоте | 1 | 1 | - |
| 4.2 | Средства индивидуальной и коллективной защиты при работе на высоте. | 1 | 1 | - |
| 5. | Специальные требования по охране труда, предъявляемые к производству работна высоте | 4 | 4 | - |
| 5.1 | Специальные требования по охране труда, предъявляемые к производству работна высоте | 4 | 4 | - |
| 6. | Оказание первой помощи пострадавшим | 1 | 1 | - |
| 7. | Практическое обучение | 16 |  | 16 |
| 8. | Проверка знаний | 2 | зачет |  |
| 9. | ИТОГО: | 30 | 12 | 16 |

  - Календарный учебный график

| № п/п | Наименование раздела | Всего час. | Количество учебных часов по дням 1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | День 1 | День 2 | День 3 | День 4 |
| 1. | Общие положения | 1 | 1 |  |  |  |
| 2. | Требования по охране труда при организации и проведении работ на высоте | 2 | 2 |  |  |  |
| 3. | Требования по охране труда,предъявляемые к производственным помещениям и площадкам | 2 | 2 |  |  |  |
| 4. | Требования к применению систем обеспечения безопасности работ на высоте | 2 | 2 |  |  |  |
| 5. | Специальные требования по охране труда, предъявляемые к производству работна высоте | 4 | 1 | 3 |  |  |
| 6. | Оказание первой помощи пострадавшим | 1 |  | 1 |  |  |
| 7. | Практическое обучение | 16 |  | 4 | 8 | 4 |
| 8. | Проверка знаний | 2 |  |  |  | 2 |
| 9. | ИТОГО: | 30 | 8 | 8 | 8 | 6 |

  - Рабочие программы разделов

Раздел 1. Общие положения

  - Законодательная и нормативно-правовая база в области охраны труда при работе на высоте. Ответственность за нарушение требований охраны труда при выполнении работ на высоте. Риски падения. Вредные и опасные производственные факторы, характерные для работ на высоте. Изменения в законодательстве. Новые Правила по охране труда при работе на высоте (утв. приказом Минтруда России N 782н от 16.11.2020г.

Ответственность за нарушение требований охраны труда при выполнении работ на высоте. Административная ответственность. Уголовная ответственность.

  - Порядок расследования несчастных случаев на производстве. Виды и квалификация несчастных случаев. Порядок передачи информации о произошедших несчастных случаях. Формирование комиссии по расследованию. Порядок заполнения акта по форме Н-1. Оформление материалов расследования. Порядок представления информации о несчастных случаях на производстве. Разработка мероприятия по предотвращению несчастных случаев.

Раздел 2. Требования по охране труда при организации и проведении работ на высоте.

  - Требования к работникам при работе на высоте. Обеспечение безопасности работ на высоте. Технико-технологические и организационные мероприятия. Основные требования к работникам, выполняющим работы на высоте. Требования к квалификации и обучению. Обучение безопасным методам и приемам работ. Группы по безопасности работ на высоте. Периодичность обучения и проверки знаний работников. Проведение стажировки. План производства работ на высоте. Технологическая карта на производство работ на высоте.

  - Организация работ на высоте с оформлением наряда-допуска. Допуск к работам на высоте. Мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ на высоте. Планы выполнения работ на высоте. Обязанности должностных лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте. Перечень работ, выполняемых на высоте по наряду- допуску. Содержание наряда-допуска. Назначение ответственных лиц. Обязанности и ответственность должностных лиц, выдающих наряд- допуск. Обязанности и ответственность ответственного руководителя работ. Обязанности ответственного исполнителя. Надзор за членами бригады. Состав бригады. Перевод бригады на другое рабочее место. Осмотр рабочего

места. Правила оформления и хранения нарядов-допусков. Журнал учета работ по наряду- допуску.

Раздел 3. Требования по охране труда, предъявляемые к производственным помещениям и площадкам

  - Организация и содержание рабочих мест. Ограждения, знаки и плакаты безопасности. Опасные зоны и их границы. Защитные, страховочные, сигнальные ограждения. Места установки ограждений производства работ на высоте. Обозначение зон повышенной опасности. Ограничение доступа работников и посторонних лиц в зоны повышенной опасности. Порядок установки и снятия ограждений. Проемы и проходы. Требования к ширине и оснастке. Правила складирования материалов. Требования к запасу материалов, содержащих вредные, пожаро- и взрывоопасные вещества.

  - Требования к лесам и подмостям. Требования к лесам. Инвентарные и неинвентарные леса. Элементы лесов. Требования к размещению лесов и подмостей. Осмотры лесов. Сборка и разборка лесов. Требования к подвесным лесам, подмостям и люлькам.

Раздел 4. Требования к применению систем обеспечения безопасности работ на высоте

  - Системы обеспечения безопасности работ на высоте. Виды и назначение систем обеспечения безопасности работ на высоте. Требования к системам обеспечения безопасности. Проверка исправности систем обеспечения безопасности Их основные элементы: анкерное устройство, привязь, соединительно-амортизирующая подсистема.

Системы удерживания или позиционирования. Схема удерживающей системы: удерживающая привязь, карабин, анкерная точка крепления, строп. Схема системы позиционирования: поясной ремень, строп с амортизатором, страховочная привязь.

Страховочные системы. Схема страховочной системы: структурный анкер на каждом конце анкерной линии, анкерная гибкая линия, строп, амортизатор, страховочная привязь.

Система канатного доступа. Условия применения системы канатного доступа. Схема системы канатного доступа: структурные анкера или анкерные устройства, анкерные канаты, устройство позиционирования на канатах, канат страховочной системы, страховочная привязь, амортизатор. Узлы для крепления соединительной системы. Требования к рабочему сиденью.

4 2. Средства индивидуальной и коллективной защиты при работе на высоте. Виды и назначение СИЗ. Выбор СИЗ в зависимости от конкретных условий работы. Эксплуатация СИЗ. Порядок выдачи, учета и хранения СИЗ. Осмотр СИЗ. Испытания, браковка.

Раздел 5. Специальные требования по охране труда, предъявляемые к производству работ на высоте

5.1. Специальные требования по охране труда, предъявляемые к производству работ на высоте:

Система канатного доступа. Требования по охране труда с использованием систем канатного доступа. Требования к канатам.

Перемещение по конструкциям и высотным объектам. Требования по охране труда при перемещении по конструкциям и высотным объектам.

Жесткие и гибкие анкерные линии. Жестки и гибкие анкерные линии в составе страховочных систем. Условия применения жестких и гибких анкерных линий.

Лестницы, площадки, трапы. Требования по охране труда к применению лестниц, площадок, трапов.

Когти и лазы монтерские. Требования по охране труда при применении когтей и лазовмонтерских.

Оборудование, механизмы, ручной инструмент. Требования по охране труда к оборудованию, механизмам, ручному инструменту, применяемым при работе на высоте.

Грузоподъемные механизмы и устройства, средства малой механизации. Требования по охране труда при работах на высоте с применением грузоподъемных механизмом и устройств, средств малой

механизации.

Монтаж и демонтаж стальных и сборных несущих конструкций. Установка и монтаж деревянных конструкций. Кровельные и иные работы на крышах зданий. Работы на дымовых трубах. Бетонные работы. Каменные работы. Стекольные работы. Отделочные работы. Работы на антенно-мачтовых сооружениях. Работы над водой. Работы в ограниченном пространстве.

Монтажные и демонтажные работы. Технические способы их безопасной установки монтируемых конструкций, способы подъема и установки несущих конструкций, исключающих их дисбаланс, неустойчивость или перекашивание в процессе этих операций. Указание позиции и расположения арматуры в элементах конструкции. Допустимые нагрузки на элементы и конструкцию в целом. Требуемое применение лестниц, настилов, подмостей, платформ, подъемных клетей, монтажных люлек и других аналогичных средств, ограждений, мобильных рабочих платформ. Вредные и опасные производственные факторы при выполнении работ.

Кровельные, каменные и бетонные работы. Мероприятия по предупреждению воздействия на работающих вредных и опасных производственных факторов при производстве кровельных и гидроизоляционных работ. Допуск работников к выполнению кровельных и других работ на крышах зданий. Последовательность выполнения работ. Требования к местам выполнения работ. Мероприятия по предупреждению воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов при производстве бетонных работ. Предельная высота возведения свободно стоящих каменных стен. Способы временных креплений этих стен. Правила перемещения и подачи кирпича, мелких блоков.Требования к временным деревянным настилам, опалубке, средствам подмащивания при выполнении бетонных работ. Демонтаж опалубки.

Стекольные и отделочные работы. Мероприятия по предупреждению воздействия на работающих вредных и опасных производственных факторов при производстве стекольных работ и при очистке остекления зданий. Требования к хранению и переноске стекла к месту работ. Дополнительные вредные и опасные производственные факторы при производстве стекольных работ и при очистке остекления зданий. Требования к средствам подмащивания. Мероприятия по предупреждению воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов при производстве штукатурных и малярныхработ.

Работы на антенно-мачтовых сооружениях. Опасные и вредные производственные факторы при производстве на антенно-мачтовых сооружениях. Безопасные способы проведения работ.

Работы над водой и в ограниченном пространстве. Опасные и вредные производственные факторы при производстве работ над водой и в ограниченном пространстве. Безопасные способы проведения работ.

Системы спасения и эвакуации. Состав систем спасения и эвакуации. Виды. Назначения. Схема системы спасения и эвакуации, использующая средства защиты втягивающего типа со встроенной лебедкой: анкерная жесткая линия, средства защиты втягивающего типа со встроенной лебедкой, спасательная привязь, строп, амортизатор, страховочная привязь. Схема системы спасения и эвакуации, использующая переносное временное анкерное устройство: трипод, лебедка, спасательная привязь, страховочное устройство с автоматической функцией самоблокирования вытягивания стропа, амортизатор, страховочная привязь.

План мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных работ. Способы эвакуации пострадавших. Мероприятия при аварийных ситуациях. Обязанности и действия работников при авариях. Применение средств тушения пожара, противоаварийной защиты. Основы техники эвакуации и спасения. Фазы спасательных мероприятий.

Раздел 6. Первая помощь пострадавшим.

Первая помощь при ранениях, кровотечениях. Первая помощь при травмах (переломах, растяжении связок, вывихах, ушибах и т.п.). Способы реанимации при оказании первой

помощи. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция легких. Особенности оказания	8

первой	помощи	пострадавшим	при	падении	с	высоты.	Переноска,	транспортировка пострадавших с учетом их состояния и характера повреждения.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ

- Оказание первой помощи

- Отработка приемов выполнения реанимационных мероприятий на медицинскомтренажере сердечно-легочной реанимации.

# Задание 1. Применение систем обеспечения безопасности при выполнении работ на высоте

Описание задачи:

Работник выполняет работы на высоте. Он применяет одну из систем обеспечения безопасности. Внимательно рассмотрите рисунок и установите правильное соответствие цифр обозначенных на картинке с описанием.

Удерживающая привязь. Граница рабочей зоны. Анкерное крепление. Опасная зона.

Зона перепада по высоте. Карабин.

# Задание 2. Подбор перекрытий для площадок и рабочих мест при выполнении работ на высоте

Описание задачи:

Внимательно изучите картинку. Определите верные размеры перекрытий, которые должны устанавливаться на площадках и рабочих местах при проведении работ на высоте.

# Задание 3. Выявление нарушений требований охраны труда при работе на высоте

Описание задачи:

Внимательно	рассмотрите	картинку и	определите,	все	ли	члены	бригады	при выполнении работ на высоте соблюдает требования охраны труда.

# Задание 4. Определение вида системы обеспечения безопасности работ на высоте

Описание задачи:

Рассмотрите графические схемы систем обеспечения безопасности работ на высоте и укажите их правильное название.

| Графическая схема | Название системы обеспечения безопасности работ на высоте |
| --- | --- |

- Система спасения и эвакуации, использующая индивидуальное спасательное устройство (ИСУ), предназначенное для спасения работника с высоты самостоятельно.

- Система спасения и эвакуации, использующая средства защиты втягивающего типа со встроенной лебедкой

- Удерживающая система.	11

- Страховочная	система,	состоящая	из	страховочной	привязи	и	подсистемы, присоединяемой для страховки.

- Система позиционирования, позволяющая работнику работать с поддержкой, при которой падение предотвращается.

- Система спасения и эвакуации, использующая переносное временное анкерное устройство и встроенное спасательное подъемное устройство.

# Задание 5. Определение графической схемы крепления по описанию

Описание задачи:

Внимательно изучите описание крепления и определите, какой графической схеме оно соответствует.

| Графическая схема крепления | Характеристика крепления | Сила, действующая на анкерную точку в зависимости от угла расположения петли по отношению к вертикальной плоскости и угла отклонения нагрузки от вертикальной плоскости |
| --- | --- | --- |
|  | На двух анкерных точках и одной замкнутой петле |  |

Графич. схема 1	Графич. схема 2	Графич. схема 3

# Задание 6. Состав комплекта системы канатного доступа

Описание задачи:

Внимательно рассмотрите представленные на картинке средства индивидуальной защиты, используемые в системе канатного доступа при выполнении работ на высоте. Укажите название каждого элемента в комплекте.

# Задание 7. Определение факторов падения

Описание задачи:

Внимательно рассмотрите рисунок и отметьте возможные факторы падения.

Для проведения практических занятий одним инструктором обучающиеся разбиваются на подгруппы не более 7 человек. Программа практического обучения предусматривает выполнение учебно-практических работ с применением новой техники и технологии, с использованием передовых приемов, обеспечивающих формирование основ профессионального мастерства работника. Обучающиеся после показа учебного материала инструктором самостоятельно выполняют упражнения с соблюдением мер безопасности, предусмотренных Правилами.

# Оценка качества освоения программы

Итоговая аттестация слушателей является обязательной и осуществляется после освоения программы повышения квалификации в полном объеме. Итоговая аттестация проводится в форме экзамена в виде ответов на вопросы экзаменационных билетов.

Слушатель считается аттестованным, если на экзамене ответит правильно на 65% вопросов из экзаменационного билета.

Результат проверки знаний сдан / не сдан.

Итоговая аттестация проводится экзаменационной комиссией, которую возглавляет председатель. Председатель организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к слушателям. Состав формируется из числа педагогических и научных работников образовательного учреждения, а также лиц, приглашаемых из сторонних организаций, соответствующих профилю осваиваемой слушателями программы. Председатель и состав экзаменационной комиссий утверждается приказом директора.

Экзаменационные билеты для итоговой аттестации представлены в Приложении 1.

# ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

  - Требования к квалификации педагогических кадров

Организационно-педагогические условия реализации Программы должна обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям.

Теоретическое обучение проводится в оборудованном учебном кабинете. Наполняемость учебной группы не должна превышать 25 человек.

Продолжительность учебного часа занятий составляет 1 академический час (45 минут) - 8 учебных часов в день.

Преподаватели должны иметь высшее образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы или преподаватели должны иметь диплом о профессиональной переподготовки по направлению соответствующему преподаваемому предмету. Наличие действующего удостоверения 3 группы по безопасности работ на высоте.

Организацию учебного процесса по реализации программы обеспечивает учебно- вспомогательный персонал.

# Требования к материально-техническим условиям

Материальные ресурсы (требования к оснащению аудитории):

    - Программное обеспечение.

    - Лекционные	занятия	проводятся	в	аудитории,	оснащенной	мультимедийным комплексом.

Учебный процесс обеспечен техническими средствами:

-персональными компьютерами с выходом в сеть Интернет;

-принтер сканер копир;

-мультимедийным оборудованием (проектор);

    - СДО-ПРОФ-программа дистанционного обучения.

Для реализации учебного процесса используется учебный класс с компьютерами, объединенных в локальную сеть с выходом в Интернет.

Для реализации практических занятий используется учебно-тренировочный полигон, трипод, а также тренажер для сердечно-легочной реанимации.

# Требования к информационным и учебно-методическим условиям

## Методическое обеспечение образовательной программы:

    - Комплекс учебных материалов (презентации к занятиям, учебные задания, тесты и др. материалы).

## Виды учебных занятий и используемые технологии:

Учебный процесс предусматривает при реализации комплексного подхода использование в образовательном процессе активных форм проведения занятий.

Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

# Общие требования к организации образовательного процесса

К освоению программы допускаются лица достигшие возраста восемнадцати лет.

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость прочного усвоения и выполнения всех требований безопасности труда в соответствии с действующими нормативно - техническими документами.

В результате обучения слушатели приобретают знания, навыки и практические умения, необходимые для качественного совершенствования профессиональных компетенций.

# Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

Литература Основная литература

- Буслаева, Е. М. Безопасность и охрана труда [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. М. Буслаева. - Электрон. текстовые данные. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2009. - 89 c. - 2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1496.html/

- Справочник руководителя по охране труда/ Михайлов Ю.М. – М.: Издательство

«Альфа-Пресс», 2011. – 272 с.

# Дополнительная литература

- Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. – М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2007.

- Охрана труда в схемах и таблицах/Ефремова О.С. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2013. – 112 с.

- Российская энциклопедия по охране труда: в 2 т. – Т.1: А-О/Гл. ред. А.П. Починок. – М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005. – 384 с.

# Нормативно-правовые документы

- Федеральный закон от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (с изм. и доп.)

- Постановление	Правительства	РФ	от	24.12.2021	N	2464

"О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда"

- Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 24.10.2002 г.

№73 «Об утверждении Форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях».

- Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

- Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 г. №302н «Об утверждении Перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядок проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

- Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 г. №290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденные приказом».

- Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 г. №477н «Об утверждении Перечня мероприятий по оказанию первой помощи и Перечня состояний, при которых оказывается первая помощь».

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 902н «Об утверждении правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах»;

- Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 №290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»;

- Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте. Утверждены Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н

- ГОСТ 12.0.003-2015 «ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация».

- ГОСТ 12.0.004-2015 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения».

Интернет ресурсы

| № п/п | Наименование | Адрес в сети интернет |
| --- | --- | --- |
| 1. | Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ | https://mintrud.gov.ru/ |
| 2. | Официальный сайт фонда социального страхования РФ | www.fss.ru/ |
| 3. | Информационно справочная система | www.reglament.pro/ |
| 4. | Официальный Интернет-сайт Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) | http://www.gosnadzor.ru/ |

Приложение №1

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Комплект контрольно-оценочных средств включает в себя примерные тестовые задания для проверки знаний.

На каждый вопрос предлагается вариант ответов, один (или несколько) из которых является правильным.

Билет № 1 по курсу: Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте (1 группа) Каково назначение настоящих Правил?

- Устанавливают единый порядок организации и проведения всех видов работ на высоте, верхолазных работ с целью обеспечения безопасности работников, выполняющих эти работы, и лиц, находящихся в зоне производства этих работ

- Устанавливают государственные нормативные требования по охране труда и регулируют порядок действий работодателя и работника при организации и проведении работ на высоте

- Устанавливают единый порядок организации и проведения всех видов работ на высоте с целью обеспечения безопасности работников, выполняющих эти работы, и лиц, находящихся в зоне производства этих работ

На кого распространяются требования настоящих Правил?

- На работников и работодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно- правовых форм.

- На работников и работодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм, за исключением работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

- На работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

- пункты а) и в)

Какие работы относятся к работам на высоте?

- Когда существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более;

- Когда работник осуществляет подъем, превышающий по высоте 5 м, или спуск, превышающий по высоте 5 м, по вертикальной лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности более 75°;

- Когда работы производятся на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также если высота ограждения этих площадок менее 1,1 м;

- Когда существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 м, если работа проводится над машинами или механизмами, водной поверхностью или

выступающими предметами.

Билет № 2 по курсу: Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте (1 группа)

С какого возраста лица допускаются к проведению работ на высоте? Укажите правильные ответы.

- Лица, достигшие возраста 18 лет.

- Лица, достигшие возраста 21 год.

- Лица, достигшие возраста 16 лет.

Какие медицинские обследования необходимо проходить работникам, выполняющим работы на высоте? Укажите правильные ответы.

- Предварительный медосмотр перед началом работ.

- Периодические медицинские осмотры.

- Психиатрическое обследование.

- Обязательные предварительные медосмотры (при поступлении на работу).

Какие виды обучения необходимо провести с работником перед его допуском к работам на высоте?

- Инструктаж по охране труда;

- Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ;

- Обучение и проверку знаний требований охраны труда.

- Все перечисленное

Для каких работников проводится обучение безопасным методам и приемам выполнения работ?

- допускаемых к работам на высоте впервые;

- переводимых с других работ, если указанные работники ранее не проходили соответствующего обучения;

- имеющих перерыв в работе на высоте более шести месяцев.

- имеющих перерыв в работе на высоте более одного года. При каких видах работ на высоте выдается наряд- допуск?

- При работах на высоте без применения инвентарных лесов и подмостей.

- При работах на высоте с применением систем канатного доступа

- На нестационарных рабочих местах

Сколько групп по безопасности работ на высоте определены настоящими Правилами?

- Нет определенных групп.

- 2 группа.

- 3 группа.

- 4 группа.

Какие категории работников относятся к 1 группе по безопасности работ на высоте?

- Работники, назначаемые работодателем ответственными за безопасную организацию и проведение работ на высоте, а также за проведение инструктажей; преподаватели и члены аттестационных

комиссий, созданных приказом руководителя организации, проводящей обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте; работники, проводящие обслуживание и периодический осмотр СИЗ; работники, выдающие наряды-допуски; ответственные руководители работ на высоте,

выполняемых по наряду-допуску; специалисты по охране труда; должностные лица, в полномочия которых входит утверждение плана производства работ на высоте

- Мастера, бригадиры, руководители стажировки, а также работники, назначаемые по наряду-допуску на производство работ на высоте ответственными исполнителями работ на высоте

- Работники, допускаемые к работам в составе бригады или под непосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателя

Какие категории работников относятся к 2 группе по безопасности работ на высоте?

- Работники, допускаемые к работам в составе бригады или под непосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателя

- Мастера, бригадиры, руководители стажировки, а также работники, назначаемые по наряду- допуску на производство работ на высоте ответственными исполнителями работ на высоте

- работники, назначаемые работодателем ответственными за безопасную организацию и проведение работ на высоте, а также за проведение инструктажей; преподаватели и члены аттестационных

комиссий, созданных приказом руководителя организации, проводящей обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте; работники, проводящие обслуживание и периодический осмотр СИЗ; работники, выдающие наряды-допуски; ответственные руководители работ на высоте,

выполняемых по наряду-допуску; специалисты по охране труда; должностные лица, в полномочия которых входит утверждение плана производства работ на высоте

Какие категории работников относятся к 3 группе по безопасности работ на высоте?

- Работники, допускаемые к работам в составе бригады или под непосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателем.

- Работники, назначаемые работодателем ответственными за безопасную организацию и проведение работ на высоте, а также за проведение инструктажей; преподаватели и члены аттестационных комиссий, созданных приказом руководителя организации, проводящей

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте; работники, проводящие обслуживание и периодический осмотр СИЗ; работники, выдающие наряды-допуски;

ответственные руководители работ на высоте, выполняемых по наряду-допуску; специалисты по охране труда; должностные лица, в полномочия которых входит утверждение плана производства работ на высоте

- Мастера, бригадиры, руководители стажировки, а также работники, назначаемые по наряду-допуску на производство работ на высоте ответственными исполнителями работ на высоте

Какие группы безопасности работ на высоте проходят периодическое обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте один раз в 3 года?

- 1 группа.

- 2 группа.

- 3 группа.

акие группы безопасности работ на высоте проходят периодическое обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте один раз в 5 лет?

- 1 группа.

- 2 группа.

- 3 группа.

Какая продолжительность стажировки устанавливается работодателем?

- от 2 до 14 дней (смен).

- не менее 2 дней (смен)

- На усмотрение руководителя стажировки

Для каких групп устанавливается стажировка по окончании обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте?

- Всем 3 группам работников.

- аботникам 1 группы.

- работникам 2 группы.

- работникам 1 и 2 групп.

Сколько может быть прикреплено работников к руководителю стажировки?

- не более одного работника

- не более двух работников одновременно

- не более трех работников одновременно

- не более пяти работников одновременно

. В каких случаях не допускается выполнение работ на высоте?

- При грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ

- При гололеде с обледенелых конструкций и в случаях нарастания стенки гололеда на проводах, оборудовании, инженерных конструкциях (в том числе опорах линий электропередачи), деревьях.

- В темное время суток

При какой скорости ветра не допускается выполнение работ на высоте в открытых местах?

- 10 м/с и более

- 15 м/с и более

- 20 м/с и более

При какой скорости ветра не допускается выполнение работ на высоте при монтаже (демонтаже) конструкций с большой парусностью?

- 10 м/с и более

- 15 м/с и более

- 15 м/с и более

На какие рабочие места разрабатывается план производства работ на высоте (ППР)?

- На нестационарные рабочие места.

- На стационарные рабочие места.

- На аналогичные рабочие места.

На какие рабочие места разрабатывается технологические карты на производство работ на высоте (ТК)?

- На нестационарные рабочие места.

- На стационарные рабочие места.

- На аналогичные рабочие места.

Что входит в обязанности работодателя по обеспечению безопасности работ, проводимых на высоте в отношении СИЗ?

- Правильный выбор и использование средств защиты.

- Соблюдение указаний маркировки средств защиты.

- Обслуживание и периодические проверки средств защиты, указанных в эксплуатационной документации производителя.

- Направление рекомендаций производителю по модернизации СИЗ с учетом их эксплуатации

Какие работы на высоте выполняются по наряду- допуску?

- Все работы, выполняемые на высоте.

- Входящие в утвержденный работодателем перечень работ, выполняемых на высоте по наряду- допуску

- Работы на высоте, выполняемые на нестационарных рабочих местах.

В каких случаях работы на высоте могут быть начаты без оформления наряда-допуска?

- Предупреждение аварии.

- Устранение угрозы жизни работников.

- Ликвидация последствий аварий и стихийных бедствий.

- ) Под руководством работников, назначаемых работодателем ответственными за безопасную организацию и проведение работ на высоте

Что определяет наряд-допуск?

- Место производства работ на высоте, их содержание, условия проведения работ, время начала и окончания работ

- Состав бригады, выполняющей работы, ответственных лиц при выполнении этих работ

- Объем выполняемых работ, время непрерывного проведения работ

- Состав используемых материалов при проведении работ.

Какие должностные лица назначаются при производстве работ на высоте, выполняемых с оформлением наряда-допуска?

- Назначенный приказом работодателя заместитель, курирующий проведение работ.

- Должностные лица, имеющие право выдавать наряд-допуск, из числа руководителей и специалистов.

- Ответственный руководитель работ из числа руководителей и специалистов.

- Ответственный исполнитель (производитель) работ из числа рабочих (бригадиров, звеньевых и высококвалифицированных рабочих).

На какой срок выдается наряд-допуск на производство работ на высоте?

- Ежедневно.

- На срок не более 5 календарных дней со дня начала работы.

- На срок не более 15 календарных дней со дня начала работы.

- На срок не более 30 календарных дней со дня начала работы.

На какой срок может быть продлен наряд-допуск на производство работ на высоте?

- 1 раз на срок не более 5 календарных дней со дня его продления.

- 1 раз на срок не более 15 календарных дней со дня его продления

- 2 раза на срок не более 15 календарных дней со дня его продления

- 1 раз на срок не более 30 календарных дней со дня его продления.

Разрешается ли изменять состав бригады, выполняющей работы на высоте?

- Не разрешается.

- Разрешается работнику, выдавшему наряд-допуск

- Разрешается работнику, имеющему право выдачи наряда-допуска.

- Разрешается ответственному руководителю работ.

Кто осуществляет повторный допуск в последующие смены на подготовленное рабочее место?

- Ответственный исполнитель (производитель) работ из числа (бригадиров, звеньевых и высококвалифицированных рабочих)

- Ответственный руководитель работ.

- Назначенное должностное лицо, ответственное за утверждение ППР на высоте.

- Должностные лица, имеющие право выдавать наряд-допуск, из числа руководителей и специалистов.

Что обязан обеспечить работодатель при проведении работ на высоте?

- Наличие защитных, страховочных и сигнальных ограждений.

- Определить границы опасных зон, исходя из действующих норм и правил

- Наличие мест отдыха при перерывах в работе.

- Наличие на месте работ дежурной спасательной команды

Допускается ли производство работ на высоте при невозможности применения защитных ограждений

- Не допускается

- Допускается с применением систем безопасности.

- Допускается без ограничений

При совмещении работ по одной вертикали нижерасположенные места должны быть

оборудованы соответствующими защитными устройствами (настилами, сетками, козырьками), установленными на расстоянии?

- Не более 3 м по вертикали от нижерасположенного рабочего места

- Не более 6 м по вертикали от нижерасположенного рабочего места

- Не более 9 м по вертикали от нижерасположенного рабочего места

На какие виды делятся системы обеспечения безопасности работ на высоте? Укажите правильные варианты ответов.

- Удерживающие системы

- Системы позиционирования.

- Страховочные системы.

- Системы спасения и эвакуации.

Чему должны соответствовать системы обеспечения безопасности работ на высоте?

- Соответствовать существующим условиям на рабочих местах, характеру и виду выполняемой работы

- Учитывать эргономические требования и состояние здоровья работника

- После необходимой подгонки соответствовать полу, росту и размерам работника

- Межотраслевым правилам по охране труда при работе на высоте.

Для чего предназначены системы обеспечения безопасности работ на высоте?

- Для удерживания работника таким образом, что падение с высоты предотвращается (системы удерживания или позиционирования).

- Для безопасной остановки падения (страховочная система) и уменьшения тяжести последствий остановки падения.

- Для спасения и эвакуации.

- Для проверки эффективности системы обеспечения безопасности работ на высоте.

В соответствии какими требованиями работники должны использовать средства коллективной и индивидуальной защиты?

- В соответствии с требованиями, излагаемыми в инструкциях производителя

- В соответствии с требованиями нормативной технической документации, введенной в действие в установленном порядке.

- В соответствии с требованиями межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте.

Что должно быть нанесено на всех средствах коллективной и индивидуальной защиты?

- Дата выдачи средств защиты.

- Дата окончания срока использования

- Долговременные маркировки

Когда работники, допускаемые к работам на высоте, должны проводить осмотр выданных им СИЗ?

- Еженедельно.

- До использования.

- После каждого использования.

- Ежемесячно

При соблюдении правил эксплуатации и хранения срок годности средств защиты из синтетических материалов (синтетических канатов) не должен превышать …

- 2 года или 400 часов эксплуатации.

- 1 год или 250 часов эксплуатации

- 6 месяцев или 200 часов эксплуатации.

- срока, определяемого комиссией, созданной работодателем

. При соблюдении правил эксплуатации и хранения срок годности средств защиты из

синтетических материалов (СИЗ от падения с высоты, имеющих неметаллические элементы) не должен превышать …

- 1 год.

- 3 года.

- 5 лет.

- 6 месяцев.

При соблюдении правил эксплуатации и хранения срок годности средств защиты из синтетических материалов (касок) не должен превышать …

- 1 год.

- 3 года.

- 5 лет.

- 6 месяцев.

Из чего состоят системы обеспечения безопасности работ на высоте?

- Анкерные устройства

- Привязи (страховочной, для удержания, для позиционирования, для положения сидя).

- Соединительно-амортизирующей подсистемы (стропы, канаты, карабины, амортизаторы, средство защиты втягивающегося типа, средство защиты от падения ползункового типа на гибкой или на жесткой анкерной линии)

Где указываются тип и место анкерного устройства систем обеспечения безопасности работ на высоте?

- В плане-задании для исполнителя работ.

- В наряде-допуске.

- В карточке учета выдачи СИЗ.

- В ППР

Что может использоваться в качестве стропов соединительно-амортизирующей подсистемы удерживающей системы? Укажите правильные ответы

- Стропы для удержания или позиционирования постоянной или регулируемой длины

- Эластичные стропы

- Стропы с амортизатором.

- Вытяжные предохранительные устройства.

Что должно использоваться в качестве соединительно- амортизирующей подсистемы системы позиционирования?

- Соединители из стропов для позиционирования постоянной или регулируемой длины

- Средства защиты ползункового типа на гибких или жестких анкерных линиях

- Удерживающая привязь охватывающая туловище человека

Когда и в каких случаях используются системы позиционирования?

- Всегда независимо от доставляемых неудобств.

- Когда необходима фиксация рабочего положения на высоте для обеспечения комфортной работы в подпоре.

В каких случаях обязательно используются страховочные системы?

- Всегда и во всех случаях.

- В случаях выявления по результатам осмотра рабочего места риска падения ниже точки опоры работника, потерявшего контакт с опорной поверхностью

- В случаях выявления по результатам осмотра рабочего места риска падения выше точки опоры работника, потерявшего контакт с опорной поверхностью

Разрешено ли использование безлямочных предохранительных поясов при остановке падения, выпадения работника из предохранительного пояса или невозможности длительного статичного пребывания работника в предохранительном поясе в состоянии зависания?

- Разрешено.

- Запрещено.

- Разрешается если это прописано в ППР

Расположение типа и места установки анкерного устройства страховочной системы, предписанное в ППР на высоте или наряде-допуске, должно…

- Обеспечить минимальный фактор падения для уменьшения риска травмирования работника непосредственно во время падения (например, из-за ударов об элементы объекта) и/или в момент остановки падения (например, из-за воздействия, остановившего падение)

- Исключить или максимально уменьшить маятниковую траекторию падения;

- Обеспечить достаточное свободное пространство под работником после остановки падения с учетом суммарной длины стропа и/или вытяжного каната предохранительного устройства, длины сработавшего амортизатора и всех соединителей.

- Исключить или максимально увеличить маятниковую траекторию падения

Чему должны отвечать анкерные линии, канаты или стационарные направляющие конкретных конструкций?

- Требованиям ППР.

- Требованиям, предъявляемым в наряде-допуске

- Требованиям инструкции предприятия-изготовителя, определяющих специфику их применения, установки и эксплуатации.

Что должно быть предусмотрено планом мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных работ?

- Наличие аварийно-спасательной команды на объекте.

- Проведение мероприятий и применение эвакуационных и спасательных средств, позволяющих осуществлять эвакуацию людей в случае аварии или несчастного случая при

производстве работ на высоте

- Наличие связи (телефона) на объекте.

- Наличие мероприятий и средств (например, системы самоспасения), позволяющие в максимально короткий срок (не более 10 минут) освободить работника от зависания.

Что должно входить в состав систем спасения и эвакуации? Перечислите варианты правильных ответов.

- Дополнительные или уже используемые, но рассчитанные на дополнительную нагрузку, анкерные устройства и/или анкерные линии.

- Резервные удерживающие системы, системы позиционирования, системы доступа и/или страховочные системы.

- Необходимые средства подъема и/или спуска, в зависимости от плана спасения и/или эвакуации (например, лебедки, блоки, триподы, подъемники)

- Носилки, шины, средства иммобилизации, медицинская аптечка

Какие требования предъявляются к защитным каскам для работников, выполняющие работы на высоте?

- Внутренняя оснастка и подбородочный ремень должны быть несъемными и иметь устройства для крепления к корпусу каски.

- Внутренняя оснастка и подбородочный ремень должны быть съемными и иметь устройства для крепления к корпусу каски.

- Подбородочный ремень должен регулироваться по длине, способ крепления должен

обеспечивать возможность его быстрого отсоединения и не допускать самопроизвольного падения или смещения каски с головы работающего

- Подбородочный ремень должен регулироваться по длине, должен быть жестко прикреплен к каске, чтобы не допускать самопроизвольного падения или смещения каски с головы работающего.

Что выдается работникам при использовании систем канатного доступа (в зависимости от объекта, времени года и климатических условий)?

- Выдается легкая прорезиненная обувь

- Выдается дополнительная специализированная обувь

- Выдается специальная обувь, имеющая противоскользящие свойства, в соответствии с эксплуатационной документацией изготовителя.

. Из чего должен быть изготовлен строп страховочной системы для электрогазосварщиков и других работников, выполняющих огневые работы?

- Должен быть изготовлен из полимерного материала с использованием армированных вставок

- Должен быть изготовлен из стального каната, цепи или специальных огнестойких материалов

- Должен быть покрыт специальным раствором против воспламенения

Билет № 7 по курсу: Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте (1 группа)

Когда может применяться система канатного доступа?

- Во всех случаях, когда работа связана с риском падения работника с высоты

- Может использоваться наравне с другими, более безопасными методами и оборудованием.

- Только в том случае, когда осмотр рабочего места указывает, что при выполнении работы использование других, более безопасных методов и оборудования нецелесообразно.

Какая система канатного доступа применяется для подъема и спуска работника по вертикальной и наклонной плоскостям, а также выполнения работ в состоянии подвеса в безопорном пространстве?

- Состоящая из анкерных(ого) устройств(а).

- Соединительной подсистемы (гибкая или жесткая анкерная линия, стропы, канаты, карабины, устройство для спуска, устройство для подъема)

На каких плоскостях с каким углом наклона применяется система канатного доступа?

- Вертикальной (более 80° к горизонту).

- Вертикальной (более 70° к горизонту)

- Наклонной (более 25° к горизонту).

- Наклонной (более 30° к горизонту).

Допускается ли использование одного каната одновременно для страховочной системы и для системы канатного доступа.

- Допускается если это указано в ППР.

- Не допускается.

- Допускается если это указано в наряде-допуске.

- Допускается в исключительных случаях

При каких условиях выполняются работы с использованием системы канатного доступа на высоте?

- Выполняются по наряду-допуску

- Требуют разработки плана спасательных мероприятий.

- Требуют разработки ППР на высоте

Где указываются места и способы закрепления системы канатного доступа и страховочной системы к анкерным устройствам?

- Указываются в технологической карте

- Указываются в ППР на высоте.

- Указываются в наряде-допуске.

- Указываются в плане выполнения работ на высоте

Все закрепленные одним концом канаты (гибкие анкерные линии) должны иметь конечные ограничители (во избежание возможности при спуске миновать конец каната). Варианты

ограничителей:

- Конец каната должен удерживаться другим работником.

- Ограничителем может быть узел

- На канате ограничитель может быть совмещен с утяжелителем

- Конец каната должен быть закреплен за опору

Разрешается ли работа при одновременном выполнении работ несколькими работниками, работа одного работника над другим по вертикали?

- Работа одного работника над другим по вертикали допускается.

- Работа одного работника над другим по вертикали не допускается

- Работа одного работника над другим по вертикали допускается при отметке в ППР на высоте.

- Работа одного работника над другим по вертикали допускается при отметке в наряде-допуске Допускается ли использование узлов для крепления соединительной подсистемы к анкерному устройству в системах канатного доступа?

- Допускаются.

- Не допускаются.

- Допускается при отметке в ППР на высоте

- Допускается при отметке в наряде-допуске

Допускается ли использовать узлы для подвешивания инструмента, инвентаря, приспособлений и материалов, а также применять их на канатах оттяжки?

- Допускается.

- Не допускается.

- Допускается при отметке в ППР на высоте

- Допускается. при отметке в наряде-допуске

Разрешается ли использовать только один канат для одновременного использования в системе канатного доступа и страховочной системе?

- Допускается при отметке в ППР на высоте

- В исключительных случаях при экстренной эвакуации и угрозе жизни.

- Допускается. при отметке в наряде-допуске

- Не допускается

При какой продолжительности работы с использованием системы канатного доступа должно использоваться рабочее сидение?

- Используется всегда при отметке в ППР на высоте

- Более 30 минут.

- Более 45 минут.

- Более 60 минут

Что должно иметь рабочее сидение, конструктивно не входящее в состав страховочной привязи?

- Опору для головы в области шеи

- Опору для спины в области поясницы

- Сидение может предусматривать регулируемую по высоте опору для ног (подножку)

. Какие канаты применяются в системах канатного доступа?

- Стальные канаты.

- Применяются статические канаты, изготовленные из синтетических волокон

- Стальные канаты с использованием соответствующих устройств для подъема и спуска

- Комбинированные канаты, изготовленные из синтетических волокон и стали.

Что определяется ППР на высоте в системе канатного доступа?

- Длина канатов, применяемых в системе канатного доступа

- Толщина канатов, применяемых в системе канатного доступа

- Длина канатов в страховочной системе, используемой совместно с системой канатного доступа

- Способы увеличения их длины, необходимой для выполнения работ

- Способы уменьшения их длины, необходимой для выполнения работ.

Какую группу должен иметь работник при использовании самостраховки?

- Должен иметь 1 группу и выше.

- Должен иметь 2 группу и выше

- Должен иметь 3 группу

Когда поднимающийся работник должен устанавливать дополнительные анкерные устройства при подъеме по элементам конструкций в случаях, когда обеспечение безопасности страхующим осуществляется снизу?

- Через каждый метр

- Через каждые 2 - 3 м.

- Через каждые 3 - 4 м.

- Определяет самостоятельно по ситуации

Чем должен удерживать страховочный канат работник, выполняющий функции страхующего при обеспечении безопасности поднимающегося/спускающегося работника

- Специальными крепежными устройствами

- Двумя руками, используя СИЗ рук

- Удерживать канат закрепляя его за конструкцию.

- Использовать свой страховочный пояс

Какую группу должен иметь работник, выполняющий функции страхующего?

- Должен иметь 1 группу и выше.

- Должен иметь 2 группу и выше

- Должен иметь 3 группу

Через какое расстояние должен устанавливать анкерные устройства с соединителями и пропускать через них канат работник, выполняющий перемещение по дереву

- Через каждый метр.

- Через каждые 2 - 3 м.

- Через каждые 3 - 4 м

- Определяет самостоятельно по ситуации

Как обеспечивается безопасность, поднимающего на дерево работника?

- Средствами механизации

- Вторым страхующим работником

- Использованием страховочной системой

- Использованием страхующих от падения экраном.

Что должен использовать работник при выполнении обрезки деревьев непосредственно с дерева

- Удерживающую систему

- Устройство позиционирования

- удерживаться страхующим с помощью каната через анкерное устройство.

- Систему спасения и эвакуации.

Какую группу должны иметь работники, выполняющие работы по обрезке (валке) деревьев?

- Должны иметь 1 группу и выше

- Должны иметь 2 группу и выше.

- Должны иметь 3 группу

Какие системы применяются для безопасного перехода на высоте с одного рабочего места на другое?

- Удерживающие системы.

- Системы позиционирования.

- Страховочные системы

- Системы спасения и эвакуации

Что входит в состав анкерных устройств для безопасного перехода на высоте с одного рабочего места на другое?

- Поясной ремень

- Жесткие анкерные линии.

- Гибкие анкерные линии.

- Удерживающая привязь

Каким условиям должны отвечать анкерные линии конкретных конструкций?

- Требованиям ППР на высоте

- Требованиям технических условий предприятия-изготовителя.

- Требованиям нормативно-технической документации.

Что определяют требования технических условий предприятия-изготовителя для анкерных линий конкретных конструкций

- Условия их изготовления.

- Условия применения.

- Условия установки.

- Условия эксплуатации

Чем должны быть снабжены анкерные линии?

- Встроенным амортизатором

- Устройством для их крепления к конструктивным элементам здания, сооружения

- Устройством для автоматической разблокировки крепления

Когда должны применяться жесткие анкерные линии, расположенные горизонтально или под углом до 7° к горизонту? Отметить правильные варианты ответов.

- При невозможности устройства переходных мостиков

- При выполнении мелких работ, требующих перемещения работника на высоте в пределах рабочего места.

- Когда исключена возможность скольжения работника по наклонной плоскости.

Из чего должны быть изготовлены канаты, устанавливаемые на высоте более 1,2 м от плоскости опоры для ступней ног работника?

- Из стального каната диаметром 9,5 или 11,0 мм.

- Из стального каната диаметром 10,0 или 11,0 мм.

- Из стального каната диаметром 10,5 или 11,0 мм.

- Из стального каната диаметром 11,0 или 12,0 мм

- Какой маркировочной группы должны быть стальные канаты?

  - Не ниже 1458 МПа (150 кгс/кв. мм).

  - Не ниже 1558 МПа (160 кгс/кв. мм).

  - Не ниже 16558 МПа (170 кгс/кв. мм).

Что должно быть разработано в организации для эксплуатации канатов?

- ППР на высоте

- Инструкции по эксплуатации канатов в соответствии с эксплуатационной документацией изготовителя

- Программа инструктажа при работе с канатами.

Что включается в маркировку каждого каната анкерной линии? Перечислите варианты правильных ответов.

- Товарный знак (или краткое наименование предприятия- изготовителя).

- Значение статического разрывного усилия.

- Длина каната.

- Дата изготовления (месяц, год).

- Обозначение стандарта или технических условий, по которым изготовлен канат.

Какие основные требования предъявляются к конструкциям приставных лестниц и стремянок?

- Конструкция должна исключать возможность сдвига и опрокидывания их при работе.

- На нижних концах приставных лестниц и стремянок должны быть оковки с острыми наконечниками для установки на земле.

- При использовании лестниц и стремянок на гладких опорных поверхностях на нижних концах должны быть надеты башмаки из резины или другого нескользкого материала.

- Конструкция должна исключать возможность быстрого снятия лестниц с конструкций.

. Чем снабжаются верхние концы лестниц, приставляемых к трубам или проводам?

- Специальными приспособлениями для герметичного соединения с поверхностью.

- Специальными крюками-захватами, предотвращающими падение лестницы от напора ветра или случайных толчков

- Специальными приспособлениями для быстрого снятия с конструкции.

Что должно быть у подвесных лестниц, применяемых для работы на конструкциях или проводах?

- Приспособления, обеспечивающие прочное закрепление лестниц за конструкции или провода.

- На нижних концах приставных лестниц и стремянок должны быть оковки с острыми наконечниками для установки на земле.

- Приспособление исключающее возможность сдвига и опрокидывания их при работе.

Когда следует устанавливать и закреплять лестницы и площадки на монтируемые конструкции

- До их подъема.

- После их подъема.

. Какая должна быть длина от верхнего конца лестницы до работника обеспечивающая возможность работы в положении стоя на ступени?

- На расстоянии не менее 0,5 м

- На расстоянии не менее 1 м.

- На расстоянии не менее 1,5 м

Что надлежит делать при работе с приставной лестницей на высоте более 1,8 м?

- Применять систему позиционирования, прикрепляемую к конструкции сооружения или к лестнице.

- Применять страховочную систему, прикрепляемую к конструкции сооружения или к лестнице.

- Применять удерживающую систему, прикрепляемую к конструкции сооружения или к лестнице.

- Применять систему спасения и эвакуации, прикрепляемую к конструкции сооружения или к лестнице.

Когда допускается применять приставные лестницы без рабочих площадок

- В случаях непродолжительной работы на лестнице.

- Только для перехода работников между отдельными ярусами здания или для выполнения работ, не требующих от работника упора в строительные конструкции здания.

- В случаях, если есть отметки в ППР.

- Не допускается.

Что запрещается при работе с использованием приставной лестницы или стремянок?

- Работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров

- Находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку.

- Поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент.

- Работать с двух нижних ступенек стремянки

В каких случаях не допускается работать на переносных лестницах и стремянках? Укажите правильные варианты ответов.

- Над вращающимися (движущимися) механизмами, работающими машинами, транспортерами

- С использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов.

- При выполнении газосварочных, газопламенных и электросварочных работ.

- При натяжении проводов и для поддержания на высоте тяжелых деталей. Допускается ли установка лестниц на ступенях маршей лестничных клеток?

- Допускается.

- Не допускается

- Допускается, если есть отметки в ППР

- Допускается, если есть отметки в наряде-допуске

При перемещении лестницы двумя работниками ее необходимо

- Нести наконечниками назад, предупреждая встречных об опасности.

- Нести наконечниками вперед, предупреждая встречных об опасности

- Нести наконечниками вниз, предупреждая встречных об опасности.

- Нести наконечниками вверх, предупреждая встречных об опасности

. В каком положении должна находится лестница при переноске одним работником?

- В наклонном положении, передний конец должен быть приподнят над землей не менее чем на 1,5 м.

- В наклонном положении, передний конец должен быть приподнят над землей не менее чем на 1,8 м.

- В наклонном положении, передний конец должен быть приподнят над землей не менее чем на 2 м.

Кем осматриваются лестницы и стремянки перед применением?

- Ответственным исполнителем работ.

- Ответственным за безопасную организацию и проведения работ

- Ответственным руководителем работ

- Работниками, проводящими обслуживание и периодический осмотр СИЗ

Что устраивают для прохода работников, выполняющих работы на крыше здания с уклоном более 20°?

- Трапы шириной не менее 0,3 м

- Трапы шириной не менее 0,5 м

- Площадки шириной не менее 0,3 м.

- Площадки шириной не менее 0,5 м

На каких опорах используются монтерские когти для работы на высоте?

- На деревянных опорах

- На деревянных опорах с железобетонными пасынками.

- На железобетонных опорах

- На унифицированных железобетонных опорах

На какого диаметра опорах воздушных линий электропередачи (ВЛ) используются монтерские когти при работе на высоте?

- На цилиндрических железобетонных опорах диаметром 200 мм ВЛ

- На цилиндрических железобетонных опорах диаметром 250 мм ВЛ.

- На железобетонных опорах прямоугольного сечения диаметром 200 мм ВЛ

- На железобетонных опорах прямоугольного сечения диаметром 250 мм ВЛ.

Для чего предназначены монтерские лазы?

- Для подъема на железобетонные опоры прямоугольного сечения ВЛ

- Для подъема на унифицированные железобетонные цилиндрические и конические опоры ВЛ.

Для чего предназначены универсальные лазы?

- Для подъема на железобетонные опоры прямоугольного сечения ВЛ.

- Для подъема на унифицированные железобетонные цилиндрические и конические опоры ВЛ Какой срок службы когтей, лазов (кроме шипов) установлен в документации производителя

- Не более 1 года

- Не более 3 лет.

- Не более 5 лет

- Не более полугода.

Что должно быть нанесено на подножке когтя, лаза?

- Товарный знак изготовителя

- Номер

- Дата изготовления

- Дата начала эксплуатации

Когда проводится обслуживание и периодические проверки когтей и лазов?

- После каждой смены

- Ежемесячно

- Проводятся на основании эксплуатационной документации изготовителя

- В соответствии с ППР на высоте

Когда запрещается использовать когти и лазы для подъема?

- На обледенелые опоры

- При наличии гололедно-изморозевых отложений на когтях и лазах

- При температуре воздуха ниже допустимой, указанной в инструкции по эксплуатации изготовителя.

- При наличии гололедно-изморозевых отложений на проводах

Где должны содержаться требования безопасной эксплуатации оборудования, механизмов, средств малой механизации, ручного инструмента при работе на высоте?

- В ППР на высоте.

- В наряде-допуске

- В инструкциях по охране труда.

- В технологической карте.

Как должны применятся оборудование, механизмы, ручной механизированный и другой инструмент, инвентарь, приспособления и материалы, используемые при выполнении работы на высоте?

- С обеспечением мер безопасности, исключающих их поломку

- С обеспечением мер безопасности, исключающих их падение (размещение в сумках и подсумках, крепление, строповка)

- С обеспечением мер безопасности, исключающих их падение (размещение на достаточном удалении от границы перепада высот)

- С обеспечением мер безопасности, исключающих их падение (закрепление к страховочной привязи работника)

Как должны располагаться инструменты, инвентарь, приспособления и материалы весом более 10 кг

- Должны закрепляться за вторым работником.

- Должны быть подвешены на отдельном канате с независимым анкерным устройством.

- Должны быть подвешены на страховочной привязи работника.

- Должны подаваться вторым работником по специальному тросу

Что должно быть сделано с оборудованием, механизмами, средствами малой механизации, ручным инструментом после окончания работы на высоте?

- Должны быть сняты с высоты

- Должны быть разобраны и сданы по накладной.

- Должны быть переданы следующей смене.

- Должны пройти техническое обслуживание и быть сданы на склад.

Какие мероприятия необходимо проводить при использовании в работе грузоподъемных машин, механизмов и устройств?

- Периодический осмотр и техническое обследование

- Соответствующий надзор и контроль

- Техническое обслуживание

- Установление и соблюдение регламентных сроков непрерывной работы на объекте

Что должен иметь каждый грузоподъемный механизм и устройство?

- Порядковый номер в ППР на высоте

- Должен быть закреплен за конкретным ответственным руководителем работ

- Документацию, предусмотренную соответствующим техническим регламентом, стандартом или техническими условиями на изготовление.

. Что должны иметь каждый грузоподъемный механизм и грузоподъемное устройство?

- Четкую маркировку на видном месте с указанием максимального времени непрерывной работы.

- Четкую маркировку на видном месте с указанием максимальной безопасной рабочей нагрузки.

- Четкую маркировку на видном месте с указанием завода изготовителя

Где указывается изготовителем грузоподъемность блоков и полиспастов?

- В паспорте на них

- На клейме крюка.

- На обойме блока или на металлической табличке, прикрепляемой к наружной щеке блочной обоймы.

- В путевом листе

С использованием чего осуществляется выполнение работ с люлек строительных подъемников (вышек) и фасадных подъемников?

- С использованием систем позиционирования.

- С использованием страховочных систем

- С использованием удерживающих систем.

- С использованием систем спасения и эвакуации

Чем должны обеспечиваться рабочие места грузоподъемных механизмов, расположенные выше 5 м?

- Средствами эвакуации с высоты (средствами самоспасения).

- Системой позиционирования

- Страховочной системой.

- Удерживающей системой

Чему должны соответствовать места установки грузоподъемных механизмов и режимы их работы?

- Документации, предусмотренной соответствующим техническим регламентом

- Технологической карте.

- ППР на высоте

- Техническому паспорту.

Без каких систем не допускается эксплуатация грузоподъемных механизмов и устройств?

- Систем канатного доступа.

- Соответствующих сигнальных систем

- Систем ликвидации аварийных ситуаций

Чем оборудуются подъемники, предназначенные для подъема людей?

- Инструкциями по безопасности работ.

- Клетью.

- Системой связи

Где должна быть нанесена надпись, содержащая информацию о грузоподъемности подъемника (в килограммах)?

- На платформе грузового подъемника на видном месте и на механизме подъема

- На подходе к подъемнику

- На клети подъемника

- Внутри клети на специальной табличке со световозвращающими элементами

Где должна быть нанесена надпись, запрещающая использовать подъемник для подъема людей?

- На платформе грузового подъемника на видном месте и на механизме подъема

- На подходе к подъемнику и на платформе подъемника

- На клети подъемника

- Внутри клети на специальной табличке со световозвращающими элементами

. Где должна быть нанесена надпись, содержащая информацию о максимальном количестве

человек, поднимаемых одновременно (если подъемник предназначен или разрешен для подъема людей)?

- На платформе или клети подъемника

- На подходе к подъемнику

- На механизме подъема

- Внутри клети на специальной табличке со световозвращающими элементами

Что должен иметь груз (каждая часть груза) в процессе подъема, перемещения, опускания?

- Маркировку груза

- Надежную строповку

- надежную опору

- Обозначение габаритов (флажками или световыми указателями)

Что разрабатывается для грузов, у которых имеются петли, цапфы, рымы?

- Разрабатывается ППР на высоте

- Разрабатываются схемы их строповки.

- Разрабатываются способы строповки

Что разрабатывается для грузов, у которых не имеются петли, цапфы, рымы?

- Разрабатывается ППР на высоте

- Разрабатываются схемы их строповки.

- Разрабатываются способы строповки. Что должно быть указано в ППР на высоте?

- Схемы строповки.

- Способы строповки

. Разрешается ли строповка поднимаемого груза за выступы, штурвалы, штуцера и другие устройства, не рассчитанные для его подъема?

- Допускается при отметке в ППР

- Не допускается.

- Допускается.

Что организуется при подъеме грузов в местах с регулярным движением транспортных средств?

- Устанавливаются ограждения.

- Оборудуется объездной путь.

- Принимаются меры для остановки движения транспортных средств при подъеме единичных грузов.

- Устанавливается сигнальный шлагбаум.

Без чего не допускается опускать грузы на перекрытия, опоры и площадки?

- Без нахождения на площадке ответственного руководителя работ.

- Без проверки прочности несущих конструкций.

- Без ППР на высоте.

Что не допускается при работе грузоподъемными механизмами? Перечислите варианты правильных ответов.

- оставлять груз в подвешенном состоянии;

- поднимать, опускать, перемещать людей не предназначенными для этих целей грузоподъемными механизмами;

- производить подъем, перемещение грузов при недостаточной освещенности;

- подтаскивать груз при наклонном положении грузовых канатов;

- поднимать груз, масса которого превышает грузоподъемность механизма, поднимать примерзший или защемленный груз, груз неизвестной массы;

- оттягивать груз во время его подъема, перемещения или опускания, а также выравнивать его положение собственной массой

Что организуется в случае неисправности механизма, когда нельзя опустить груз?

- Немедленно прекращается работа и эвакуируются все люди.

- Место под подвешенным грузом ограждается

- Вывешиваются плакаты "Опасная зона", "Проход закрыт".

- Вызывается ремонтно-спасательная бригада

. На какую высоту необходимо приподнять груз для проверки правильности строповки перед подъемом?

- Не более 200 мм.

- Не более 300 мм.

- Не более 500 мм

- На высоту, указанную в ППР на высоте.

Что не допускается при работе лебедками с ручным рычажным приводом?

- Находиться в плоскости качания рычага и под поднимаемым грузом.

- Применять удлиненный (против штатного) рычаг.

- Переводить рычаг из одного крайнего положения в другое, рывками.

- Работать без помощника при поднимании груза

В каких случаях не допускается эксплуатация рычажных лебедок?

- При проскальзывании каната во время изменения направления движения рукоятки прямого хода.

- При недостаточном протягивании каната за один ход;

- При свободном проходе каната в сжимах тягового механизма;

- При резке предохранительных штифтов или фиксаторов.

Исходя из каких требований необходимо выбирать место установки лебедки? Перечислите варианты правильных ответов.

- Лебедка должна находиться вне зоны производства работ по подъему и перемещению груза

- Место установки лебедки должно обеспечивать обзор зоны работы и визуальное наблюдение за поднимаемым (перемещаемым) грузом.

- Должно быть обеспечено надежное закрепление лебедки, крепление и правильное направление намотки каната на барабан лебедки.

- Канат, идущий к лебедке, не должен пересекать дорог и проходов для людей.

. Какое должно быть количество витков каната на барабане лебедки при нижнем положении груза?

- Не менее двух витков.

- Не менее трех витков.

- Не менее четырех витков

- Не менее пяти витков

В каких случаях не допускается работа лебедок?

- При ненадежном закреплении лебедки на рабочем месте;

- При неисправности тормозов;

- При неисправности привода;

- При отсутствии ограждения привода;

- При ненадежном закреплении каната на барабане или неправильной его навивке на барабан. Что не допускается при ручном управлении лебедкой?

- Работа без первого помощника и второго помощника, обеспечивающих сигнализацию

- Управление лебедкой без рукавиц.

- Ремонт или подтяжка крепежных деталей во время работы лебедки

- Отсутствие капитального ограждения в месте производства работ

Чем оснащаются лебедки с электрическим приводом, предназначенные для подъема людей?

- Оснащается ручным рычагом управления.

- Оснащаются колодочным тормозом, автоматически действующим при отключении электродвигателя

- Оснащается специальным ограждением.

На какую длину должны подвешиваться на стальном тросе пусковые аппараты ручного управления талями?

- На такую длину, чтобы можно было управлять механизмом, находясь на рядом с поднимаемым грузом.

- На такую длину, чтобы можно было управлять механизмом, находясь на безопасном расстоянии от поднимаемого груза.

- На такую длину, чтобы можно было управлять механизмом, находясь в закрытом пространстве На какую высоту следует подвешивать аппарат ручного управления талями, расположенный ниже 0,5 м от пола?

- На высоту 0,8 - 1 м от пола.

- На высоту 1 - 1,5 м от пола.

- На высоту 1,5 - 1,8 м от пола.

- На высоту 1,5 - 2 м от пола

Чем должен быть снабжен механизм подъема ручных талей?

- Снабжен ручным рычагом управления

- Снабжен тормозом, обеспечивающим плавное опускание груза и остановку груза в любой момент подъема или опускания.

- Схемой правильного включения и выключения.

Чем оборудуются электрические тали?

- Системой связи.

- Ограничителем грузоподъемности

- Ограничителем нижнего положения крюковой подвески.

- Системой сигнализации.

Когда проверяется состояние талей?

- Ежедневно

- Перед каждым их применением

- После каждого их применения.

- В сроки, которые указаны в документации.

Допускается ли подтаскивание груза крючком или оттяжка поднимаемого груза электрическими талями

- Допускается.

- Не допускается.

Что необходимо учитывать при сборке полиспастов и при подъеме груза?

- Чтобы подвижные и неподвижные обоймы были перпендикулярны друг другу.

- Чтобы подвижные и неподвижные обоймы были параллельны друг другу.

- Погодные условия при выполнении работ.

Применять при оснастке полиспастов блоки разной грузоподъемности…

- Допускается.

- Не допускается.

- Допускается, если есть запись в ППР на высоте

- Допускается, если есть запись в наряде-допуске

При подборе блока по грузоподъемности необходимо проверять соответствие размеров ручья ролика диаметру каната. Какой должен быть диаметр ручья ролика полиспаста?

- Должен быть больше диаметра каната на 1 - 3 мм

- Должен быть меньше диаметра каната на 1 - 3 мм.

- Должен быть больше диаметра каната на 3 - 4 мм.

- Должен быть меньше диаметра каната на 3 - 4 мм

Какие должны соблюдаться требования при оснастке полиспастов?

- При четном числе ниток полиспаста конец каната следует крепить к неподвижному блоку

- При нечетном числе ниток полиспаста конец каната следует крепить к подвижному блоку.

- При четном числе ниток полиспаста конец каната следует крепить к подвижному блоку

- При нечетном числе ниток полиспаста конец каната следует крепить к неподвижному блоку

Когда подлежат осмотру канаты и стропы?

- До использования.

- После использования

- В соответствии документации производителя.

- В соответствии с эксплуатационной документацией

Как следует хранить синтетические канаты и стропы? Укажите правильные ответы.

- Следует хранить в специальной упаковочной таре

- Следует хранить в закрытых сухих помещениях, защищенных от прямых солнечных лучей, масла, бензина, керосина и других растворителей

- Следует хранить в подвешенном состоянии.

- Следует хранить на деревянных стеллажах.

- Следует хранить на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Допускается ли сращивание цепей?

- Не допускается.

- Допускается путем кузнечно-горновой сварки новых вставленных звеньев

- Допускается путем электросварки новых вставленных звеньев.

- Допускается помощью специальных соединительных звеньев

По какому документу производится монтаж сборно- монолитных, крупнопанельных и многоэтажных конструкций?

- По наряду-допуску.

- По ППР на высоте.

- В соответствии с эксплуатационной документацией

. Где отражаются способы подъема несущих конструкций и их частей, исключающие их случайное вращение?

- В наряде-допуске

- В ППР на высоте.

- В эксплуатационной документации

Какие являются дополнительные опасные и вредные производственные факторы при выполнении плотницких работ на высоте?

- Острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности заготовок, инструментов и оборудования.

- Движущиеся машины и механизмы

- Вибрация.

- Опасность поражения электрическим током

Разрешается ли укладка балок междуэтажных и чердачных перекрытий, подбивка потолков, а также укладка накатов с приставных лестниц?

- Разрешается.

- Запрещается.

- Разрешается с отметкой в ППР на высоте.

Как необходимо соединять щиты или доски временных настилов, уложенные на балки междуэтажных или чердачных перекрытий?

- Необходимо соединять впритык, а место их стыкования располагать по осям балок

- Необходимо соединять внахлѐст, а место их стыкования располагать по осям балок

Как следует подавать элементы деревянных конструкций на место сборки?

- В разборном виде

- В готовом виде.

- ) В виде пиломатериалов с последующим изготовлением деталей деревянных конструкций непосредственно на подмостях и уже возведенных деревянных конструкциях

Разрешается ли подклинивать стойки лесов и подмостей обрезками досок, кирпичами и другими нештатными приспособлениями и материалами?

- Разрешается.

- Запрещается.

- Разрешается при отметке в ППР на высоте.

Допускается ли при установке деревянных конструкций рубить, тесать, производить иную обработку деталей и пиломатериалов (за исключением пригонки деталей по месту) или изготовление деталей конструкций на подмостях и возведенных конструкциях?

- Не допускается.

- Допускается.

- Допускается при отметке в ППР на высоте.

Какие дополнительные вредные производственные факторы действуют на работников при выполнении кровельных работ? Перечислите варианты правильных ответов.

- Острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования.

- Высокая температура битумных мастик

- Пожаро- и взрывоопасность применяемых рулонных и мастичных материалов, разбавителей, растворителей

- Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны.

- Недостаточная освещенность рабочей зоны.

- Опасность поражения электрическим током.

Допуск работников к выполнению кровельных и других работ на крышах зданий производится….

- В соответствии с нарядом-допуском.

- Без оформления наряда-допуска.

С применением каких систем производятся работы, выполняемые на высоте без защитных ограждений?

- Удерживающих систем.

- Систем позиционирования.

- Страховочных систем.

- Систем канатного доступа.

- Систем спасения и эвакуации

В соответствии с каким документом производятся работы, выполняемые на высоте без защитных ограждений?

- В соответствии с инструкциями по охране труда.

- В соответствии с ППР на высоте.

- В соответствии с нарядом-допуском

- В соответствии с приказом руководителя организации.

. По каким приспособлениям допускается подниматься на кровлю и спускаться с нее?

- По лестничным маршам

- По оборудованным для подъема на крышу лестницам

- По пожарным лестницам.

- По оборудованным для подъема на крышу стремянкам.

Как следует подавать на рабочие места элементы и детали кровель, в том числе компенсаторы в швах, защитные фартуки, звенья водосточных труб, сливы, свесы?

- В разборном виде

- В заготовленном виде

- В контейнерах

- В ящиках

Допускается ли заготовка элементов и деталей кровель непосредственно на крыше?

- Допускается

- Не допускается

- Допускается при записи в ППР на высоте.

Разрешается ли размещать на крыше технические приспособления, инструмент и материалы?

- Допускается

- Не допускается

- .Допускается только в местах, предусмотренных ППР на высоте

- Допускается только с принятием мер против их падения

Как следует выполнять работы по установке (подвеске) готовых водосточных желобов, воронок и труб, а также колпаков и зонтов на дымовых и вентиляционных трубах, работы по покрытию парапетов, отделке свесов?

- Работы следует производить с использованием систем канатного доступа.

- Работы следует производить со специальных подмостей.

- Работы следует производить с выпускных лесов.

- Работы следует производить с самоподъемных люлек или автомобильных подъемников. Допускается ли использование приставной лестницы при устройстве зонтов на дымовых и вентиляционных трубах?

- Допускается.

- Не допускается.

- Допускается только в местах, предусмотренных ППР на высоте.

- Допускается только с принятием мер против их падения.

Чем обеспечиваются места производства кровельных работ

- Дежурными силами и средствами спасения и эвакуации.

- Первичными средствами пожаротушения по установленным нормам

- Телефонной или другой связью.

- Не менее чем двумя эвакуационными выходами (лестницами).

Какое должно быть расстояние между звеньями (бригадами) при выполнении кровельных работ?

- Не менее 5 м

- Не менее 7 м

- Не менее 10 м.

- Не менее 12 м

Как производится нанесение мастики, разбавителей, растворителей на поверхности?

- В направлении, совпадающем с направлением движения воздуха.

- В направлении, противоположном направлению движения воздуха.

- В любом направлении

Какие дополнительные опасные и вредные производственные факторы являются при выполнении работ на дымовых трубах? Перечислите варианты правильных ответов.

- Опасность травмирования работников падающими предметами, в том числе конструктивными элементами трубы

- Наличие газов, аэрозолей, в том числе дыма от действующих дымовых труб.

- Высокие ветровые нагрузки.

- Потеря прочности стационарно установленных лестниц или наружных трапов металлических скоб, вмонтированных в стену дымовой трубы.

Что запрещается при подъеме на дымовую трубу?

- Браться за верхние две последние скобы и становиться на них

- Браться за верхнюю последнюю скобу и становиться на нее.

- Цеплять систему страховки за верхнюю последнюю скобу.

Какие могут быть дополнительные опасные и вредные производственные факторы при производстве бетонных работ? Перечислите варианты правильных ответов.

- опасность травмирования работников из-за временного неустойчивого состояния сооружения, объекта, опалубки и поддерживающих креплений;

- высокие ветровые нагрузки

- наличие химических добавок в бетонной смеси, возможность химических ожогов кожи и повреждения глаз работников;

- возможность электротравм и ожогов при нагреве электротоком арматурных стержней;

- травмоопасность работ по натяжению арматуры;

- воздействие шума, вибрации, возможность электротравм при применении электровибраторов, электропрогрев бетона;

До сооружения постоянных полов чем должны быть накрыты все ярусы открытых перекрытий и прогонов, на которых проводятся работы?

- Отдельными досками шириной, достаточной для прохода одного человека (не менее 40 см)

- Временными настилами из досок.

- Другими временными перекрытиями, выдерживающими рабочие нагрузки

- До сооружения постоянных полов доступ рабочих на ярусы запрещен

Как следует осуществлять сварку арматуры на высоте

- Следует осуществлять со специально сделанных площадок.

- Следует осуществлять с инвентарных подмостей или лесов.

- Разрешается осуществлять с приставных лестниц со страхующим работником

- Следует осуществлять с рабочих люлек

Как должны быть организованы проходы по уложенной арматуре

- Изготавливаются специальные настилы шириной не менее 0,5 м

- Изготавливаются специальные настилы шириной не менее 0,6 м

- Изготавливаются специальные настилы шириной не менее 0,8 м

- Изготавливаются специальные настилы шириной не менее 1 м.

Когда проверяется состояние тары, опалубки и средств подмащивания

- Каждый день

- Каждый день перед началом укладки бетона

- В соответствии с записью в ППР на высоте

. При укладке бетона из бункера какое должно быть расстояние между нижней кромкой бункера и ранее уложенным бетоном или поверхностью, на которую укладывается бетон?

- Не более 1 м, если иные расстояния не предусмотрены ППР на высоте

- Не более 1 м, если иные расстояния не предусмотрены нарядом- допуском

- Расстояние определяется технической комиссией, создаваемой работодателем

С чьего разрешения должен осуществляться демонтаж опалубки?

- С разрешения работника, выдающего наряд-допуск.

- С разрешения ответственного производителя работ

- С разрешения ответственного исполнителя работ

Что должно быть выполнено во время снятия опалубки?

- Составлена технологическая карта

- Составлен ППР на высоте при снятии опалубки.

- Мероприятия по предотвращению возможного травмирования работающих.

Что необходимо применять при кладке стен здания на высоту до 0,7 м от рабочего настила и расстоянии от уровня кладки с внешней стороны стены до поверхности земли (перекрытия) более 1,8 м?

- Рабочие люльки.

- Необходимо применять ограждающие устройства.

- Системы безопасности.

- Необходима установка несущих конструкций.

Допускается ли кладка стен последующего этажа без установки несущих конструкций междуэтажного перекрытия, а также площадок и маршей в лестничных клетках?

- Допускается

- Не допускается.

- Допускается при отметке в ППР на высоте.

- Допускается при отметке в наряде-допуске

. Допускается ли кладка стены при нахождении на ней?

- Допускается.

- Не допускается.

- Допускается при отметке в ППР на высоте.

- Допускается при отметке в наряде-допуске

Когда допускается снимать временные крепления элементов карниза, а также опалубки кирпичных перемычек?

- Когда закончены отделочные работы

- В сроки, указанные в ППР на высоте

- После достижения раствором прочности, установленной проектом

Что следует применять при перемещении и подаче кирпича, мелких блоков на рабочие места?

- Следует применять поддоны.

- Следует применять контейнеры.

- Следует применять грузозахватные устройства

- Следует применять средства малой механизации

. Какие могут быть дополнительные опасные производственные факторы при производстве стекольных работ и при очистке остекления зданий? Перечислите варианты правильных ответов.

- Хрупкость стекла;

- Острые кромки, шероховатости на поверхности оконных переплетов;

- Дефектное остекление (битые и слабозакрепленные стекла);

- Ветровые нагрузки;

- Воздействие отрицательных температур;

- Воздействие шума, вибрации.

. Какие необходимо обеспечить меры при установке оконных переплетов в открытые оконные коробки?

- Меры против перекоса переплетов

- Меры против выпадения переплетов наружу.

- Меры против выпадения переплетов внутрь.

- Меры против деформирования переплетов.

Какая допускается температура воды для мытья остекления

- Не должна превышать 40 °C.

- Не должна превышать 45 °C.

- Не должна превышать 50 °C.

- Не должна превышать 60 °C.

Где следует держать стекла и другие материалы при выполнении стекольных работ на высоте?

- В специально отведенном месте

- В специальных ящиках.

- В специальной экипировочной системе.

Как следует поднимать и переносить стекло к месту его установки?

- Только в паре с другим работником.

- С применением соответствующих безопасных приспособлений.

- В специальной таре.

- С соблюдением системы сигналов

. В какой период проходят повторный инструктаж работники, выполняющие стекольные работы на высоте и работы по очистке остекления зданий на высоте?

- Не реже одного раза в месяц.

- Не реже одного раза в квартал

- Не реже одного раза в полугодие

- Не реже одного раза в год

Какие могут быть дополнительные опасные производственные факторы при производстве стекольных работ при выполнении отделочных (штукатурных и малярных) работ? Перечислите варианты правильных ответов.

- падение предметов с высоты;

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования (для облицовочных работ);

- химическая вредность применяемых материалов;

- повышенная загрязненность воздуха, кожных покровов, средств индивидуальной защиты химическими соединениями, аэрозолем, пылью;

- пожаро- и взрывоопасность.

Что должны иметь средства подмащивания, применяемые при выполнении отделочных (штукатурных и малярных) работ на высоте, под которыми ведутся другие работы?

- Должны иметь защитные ограждения

- Должны иметь настил без зазоров.

- Должны иметь поддоны.

- Должны иметь защитные экраны

Как следует производить отделочные работы на лестничных маршах?

- Со специальных подмостей, имеющих горизонтальную регулировку.

- Со специальных лестниц-стремянок, имеющих разноуровневые концы

- Со специальных средств подмащивания, ножки которых имеют разную длину для обеспечения горизонтального положения рабочего настила

. Допускается ли использование лестниц-стремянок для выполнения мелких отделочных работ?

- Допускается.

- Не допускается..

- Допускается как исключение.

- Допускается если это прописано в ППР на высоте

Что необходимо обеспечить при производстве штукатурных работ с применением растворонасосных установок?

- Автоматическую систему включения и выключения установки

- Двустороннюю сигнализацию оператора с машинистом установки.

- Двустороннюю связь оператора с машинистом установки

Какие должны выполняться требования при работе на антенно-мачтовых сооружениях?

- работники должны иметь группу по электробезопасности не ниже III;

- перед подъемом на антенно-мачтовые сооружения должны быть отключены сигнальное освещение мачты, прогрев антенн и вывешены плакаты "Не включать. Работают люди"

- работники должны иметь группу по электробезопасности не ниже II;

При обстоятельствах подъем работников на антенно- мачтовые сооружения не допускается?

- Во время грозы и при ее приближении.

- При гололеде, дожде, снегопаде, тумане.

- В темное время суток или при недостаточном освещении.

- При температуре воздуха ниже 100С

. При каком неснятом напряжении не допускается подъем работников на антенно-мачтовые сооружения?

- При неснятом напряжении ниже 42 В.

- При неснятом напряжении выше 42 В

- При неснятом напряжении выше 60 В

При какой скорости ветра не допускается подъем работников на антенно-мачтовые сооружения?

- При скорости ветра более 10 м/с

- При скорости ветра более 12 м/с.

- При скорости ветра более 14 м/с.

- При скорости ветра более 15 м/с

Что не должно быть на подмостях, понтонах, мостах, пешеходных мостиках и других пешеходных переходах или рабочих местах, расположенных над водой?

- Посты с достаточным количеством спасательных буев, кругов, стропов, канатов и другого спасательного оборудования

- Выступающие и скользкие элементы

- Ограждение перилами, канатами, ограждающими бортами.

Подмости, понтоны, мосты, пешеходные мостики и другие пешеходные переходы или рабочие места, расположенные над водой должны…

- Быть прочными и устойчивыми.

- Иметь достаточную ширину, обеспечивающую безопасное передвижение работников

- Иметь соответствующее освещение при недостаточном естественном освещении

- Быть оборудованы постами с достаточным количеством спасательных буев, кругов, стропов, канатов и другого спасательного оборудования.

- Содержаться в чистоте, скользкие места - посыпаться песком и другим подобным материалом и очищаться от масла, снега, наледи

- Быть закреплены от смещения паводком, сильным ветром. Допускается ли работа в одиночку при работе над водой?

- Допускаются.

- Не допускаются.

- Допускается при отметке в ППР на высоте.

- Допускается при отметке в наряде-допуске.

К работам на высоте в ограниченном пространстве относятся работы в бункере, колодце, емкости, резервуаре, внутри труб, в которых…

- Доступ к рабочему месту осуществляется через специально предусмотренные проходы

- Доступ к рабочему месту осуществляется через специально предусмотренные люки.

- Доступ к рабочему месту осуществляется через специально предусмотренные дверцы.

- Доступ к рабочему месту осуществляется через специально предусмотренные отверстия

Какие дополнительные опасные и вредные производственными факторы действуют при выполнении работ на высоте в ограниченном пространстве? Перечислите варианты правильных ответов

- падение предметов на работников;

- возможность получения ушибов при открывании и закрывании крышек люков

- загазованность замкнутого пространства ядовитыми и взрывоопасными газами, что может привести к взрыву, отравлению или ожогам работника;

- повышенная загрязненность и запыленность воздуха ограниченного пространства;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- повышенная влажность

Как оформляются работы в ограниченном пространстве?

- Оформляются по ППР на высоте

- Оформляются по наряду-допуску.

- Оформляются приказом работодателя.

Как должны быть оборудованы люки и отверстия доступа сверху?

- Должны быть оборудованы специальными настилами.

- Должны быть оборудованы предохранительными ограждениями.

- Должны быть оборудованы сигнальными устройствами.