ООО «Ц - А - Р - М» тел.: 8 (4822) 64-66-10

сайт: www.carmccw.ru e-mail: Ltt69@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Президент

ООО «Ц - А - Р - М»

М.С. Мельников

"01" февраля 2020 г

УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ И ПРОГРАММЫ

## для профессиональной подготовки и повышения квалификации рабочих

Профессия – Машинист крана-манипулятора

Тверь, 2020 год

СОДЕРЖАНИЕ

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСК	3

- КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	4

- УЧЕБНЫЙ ПЛАН	6

- ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ	7

- ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ	12

- КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН	13

Приложение №1	15

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСК

Настоящий учебный план и программа предназначены для дополнительной профессиональной подготовки рабочих по профессии «Машинист крана-манипулятора».

Программы разработана в соответствии с требованиями основных положений Федеральных Законов Российской Федерации «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах» 21.07.97 № 116-ФЗ (с изменениями от 07.03.2017 N 31-ФЗ), Федеральных норм и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461, профессионального стандарта "Машинист подъемника- вышки, крана-манипулятора" № 214н от 01.03.2017г.

## Нормативную правовую основу данной программы составляют:

    - Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

    - Приказ Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. N 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»;

    - Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94);

    - Приказ Министерства Образования и Науки РФ от 02.07.2013г. №513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение».

## Требования к слушателям:

Программа направлена на приобретение профессиональной компетенции машиниста крана-манипулятора.

На обучение принимаются лица, имеющие образование не ниже основного общего.

## Нормативный срок освоения программы – 36 часов.

Программа включает в себя учебный план и программу учебных дисциплин, требования к итоговой аттестации и требования к уровню подготовки слушателей, успешно освоивших программу, список рекомендуемой для изучения литературы.

На теоретическое обучение отводится - 16 часов, на практическое обучение - 18 часов, на квалификационный экзамен - 2 часа.

В программу включены квалификационные требования к основным знаниях, умениям и навыкам, которые должны иметь рабочие указанной профессии.

Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на производственное обучение.

Производственное обучение может предусматривать производственную практику в организации.

К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные квалификационными требованиями, техническими условиями и нормами, установленными на предприятии.

## Условия реализации учебной программы

Реализация данной программы требует наличия учебного кабинета и кабинета практического обучения. Оборудование учебного кабинета: посадочные места и столы (по количеству слушателей), рабочее место преподавателя, учебно-наглядные пособия (плакаты, схемы, видеофильмы, стенды). Оборудование кабинета практического обучения: компьютер для преподавателя, телевизор воспроизведения видео, презентаций; маркерная доска для визуализации преподаваемого материала, столы и стулья, набор плакатов.

## Оценка качества подготовки

Оценка качества подготовки освоения учебной программы профессионального обучения по профессии: «Машинист крана-манипулятора» включает текущий контроль знаний и итоговую аттестацию слушателей.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения по результатам освоения учебных дисциплин программы. Формы и проведение текущего контроля определены локальным актом ООО «Ц - А - Р - М» и доводятся до сведения слушателей в начале обучения.

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена.

## Требования к итоговой аттестации.

По завершении обучения, проводится итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена, к которой допускаются слушатели, освоившие программу в полном объеме.

Квалификационный экзамен проводится экзаменационной комиссией ООО «Ц - А - Р - М» для определения соответствия полученных знаний, умений и навыков программе.

Квалификационный экзамен включает в себя проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, по соответствующим (родственным) профессиям рабочих.

Проверка теоретических знаний проводится с использованием разработанных экзаменационных билетов, утвержденных Президентом ООО «Ц - А - Р - М». Проверка теоретических знаний может проводиться в устной форме или в форме тестирования. Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом заседания квалификационной (экзаменационной) комиссии, что определено локальным актом ООО «Ц - А - Р – М».

Лицам, прошедшим обучение и успешно сдавшим в установленном порядке экзамены, выдается выдаются свидетельства, подтверждающее освоение программы по профессии с присвоением квалификационного разряда и удостоверение о присвоении профессии рабочего.

# КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Профессия – «Машинист крана-манипулятора». Минимальный возраст приема на работу – 18 лет. Машинист крана-манипулятора должен знать:

- руководство по эксплуатации крана-манипулятора;

- производственную (типовую) инструкцию по безопасной эксплуатации для операторов(машинистов) кранов-манипуляторов;

- типовую	инструкцию	для	стропальщиков	по	безопасному производству работгрузоподъемными машинами;

- устройство и основные технические характеристики кранов-манипуляторов, подлежащих регистрации в органах Ростехнадзора;

- назначение, принцип действия и устройства механизмов и приборов безопасности кранов-манипуляторов;

- основные неисправности, возникающие в процессе эксплуатации кранов- манипуляторов;

- основные работы, выполняемые при техническом обслуживании кранов-манипуляторов, ассортимент и назначение смазочных материалов, применяемых для смазки трущихся частей крана-манипулятора;

- устройства и правила использования стропов, тары и других грузозахватных приспособлений;

- установленную сигнализацию при выполнении рабочих операций;

- порядок установки и работы крана-манипулятора вблизи линии электропередачи;

- слесарное дело в объеме, достаточном для самостоятельного устранения неполадок текущего характера и участия в текущем ремонте крана-манипулятора;

- порядок технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта;

- порядок производства работ;

- инструкции по охране труда; основные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте, правила санитарии и гигиены;

- правила внутреннего распорядка.

## Машинист крана-манипулятор должен уметь:

- правильно устанавливать кран-манипулятор для работы;

- управлять кранами-манипуляторами грузоподъемностью до 10 т включительно;

- определять пригодность стальных канатов, грузозахватных приспособлений и тары;

- производить осмотр и регулировку механизмов крана-манипулятора, а также проверкудействия приборов безопасности;

- выполнять, техническое обслуживание и эксплуатационный ремонт кранов- манипуляторов;

- определять неисправность в работе крана-манипулятора и своевременно их устранять;

- правильно вести вахтенный журнал;

- соблюдать требования охраны труда и производственных инструкций для оператора (машиниста) крана-манипулятора;

- координировать работу стропальщиков (при необходимости);

- правильно и оперативно действовать (останавливать работу крана-манипулятора) в аварийных ситуациях;

- принимать и сдавать смену.



# УЧЕБНЫЙ ПЛАН

## для профессиональной подготовки рабочих по профессии

## «Машинист крана-манипулятора»

Цель: профессиональная подготовка (переподготовка) рабочих по профессии «Машинист крана-манипулятора».

Категория	слушателей:	профессии	рабочих	имеющие	родственные	профессии, высвобождаемые работники и незанятое население.

Форма обучения: очная, очно-заочная с отрывом, без отрыва, с частичным отрывом от работы,с использованием дистанционных образовательных технологий

Срок обучения – 36 часов

| № п/п | Наименование разделов, дисциплин, тем | Всего, час. | В том числе |  | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лекции | Практические занятия |  |
|  | Теоретическое обучение | 16 | 16 | - | Текущий контроль |
| 1. | Введение | 1 | 1 | - |  |
| 2. | Устройство кранов-манипуляторов | 5 | 5 | - |  |
| 3. | Эксплуатация и обслуживание кранов-манипуляторов | 5 | 5 | - |  |
| 4. | Промышленная безопасность и охрана труда | 5 | 5 | - |  |
| 5. | Практическое обучение | 18 | - | 18 | Практикум |
| 6. | Квалификационный экзамен | 2 | - | - | Тест/устный опрос |
|  | Итого | 36 | 16 | 18 | - |

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ

## Учебно-тематический план

| № п/п | Наименование разделов и подразделов | Всего часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Введение | 1 |
| 2 | Устройство кранов-манипуляторов | 5 |
| 2.1 | Основные параметры крана-манипулятора | 1 |
| 2.2 | Кинематические схемы крана-манипулятора | 1 |
| 2.3 | Рабочее оборудование крана-манипулятора | 1 |
| 2.4 | Приборы безопасности | 1 |
| 2.5 | Аппараты управления краном-манипулятором. Грузозахватные приспособления и тара | 1 |
| 3 | Эксплуатация и обслуживаниекранов-манипуляторов | 5 |
| 3.1 | Обслуживание кранов-манипуляторов | 2 |
| 3.2 | Организация работы кранов -манипуляторов | 3 |
| 4 | Промышленная безопасность иохрана труда | 5 |
| 4.1 | Об основах охраны труда ипромышленной безопасности | 1 |
| 4.2 | Производственный травматизм | 1 |
| 4.3 | Общие мероприятия по безопасноститруда | 1 |
| 4.4 | Требования по электробезопасности | 1 |
| 4.5 | Производственная санитария и охрана окружающей среды. Противопожарная безопасность | 1 |
| 5. | Практическое обучение | 18 |
| 5.1 | Ознакомление с производством | 1 |
| 5.2 | Применение грузозахватных приспособлений и тары | 3 |
| 5.3 | Управление кранами-манипуляторами | 4 |
| 5.4 | Выполнение работ по техническомуобслуживанию кранов-манипуляторов | 4 |
| 5.5 | Самостоятельное выполнение работ в качестве машиниста крана-манипулятора | 6 |
| 6. | Квалификационный экзамен | 2 |
|  | ИТОГО | 36 |

Экзаменационные билеты представлены в Приложении №1.

## Содержание программы

## Введение

Общие сведения о производстве и профессии. Общие сведения о технологическом процессе и оборудовании на данном производственном участке. Размещение производств (объектов) на территории предприятия (организации). Ознакомление с квалификационной характеристикой, программами теоретического и производственного обучения.

## Устройство кранов-манипуляторов 2.1.Основные параметры крана-манипулятора.

Назначение кранов-манипуляторов, их преимущества и недостатки перед другими типами

кранов. Классификация кранов-манипуляторов по грузоподъемности, грузовому моменту.

Типы и основные параметры кранов-манипуляторов: шарнирно-рычажные, телескопические, комбинированные.

Основные части крана-манипулятора, основные технические требования.

Характеристики различных типов приводов кранов-манипуляторов. Их преимущество и недостатки.

Основные параметры крана-манипулятора: грузоподъемность, грузовой момент, высота подъема крюка, скорость подъема и опускания груза, скорость вращения поворотной части, время изменения вылета, рабочая и транспортная скорости передвижения крана- манипулятора. Производительность, мощность силовой установки и др. Устойчивость крана-

манипулятора. Крана -манипуляторная установка (КМУ).

## Кинематические схемы кранов-манипуляторов.

Кинематические схемы кранов-манипуляторов. Гидравлические схемы кранов- манипуляторов и перечень элементов гидрооборудования. Неповоротные рамы: конструкция, крепление к ходовому устройству. Выносные опоры: откидные, выдвижные и поворотные, устройство опор. Выключатели упругих подвесок; их назначение, устройство и принцип действия.

## Рабочее оборудование крана-манипулятора.

Требования Правил к рабочему оборудованию кранов-манипуляторов.

Стреловое оборудование. Конструкция стрел, применяемых на кранах- манипуляторах.

Устройство стрел. Грузовые и стреловые лебедки, тормоза.

Крюковая подвеска, ее устройство. Стандарты на крюки. Типы крюков. Канаты грузовые, стреловые, способы крепления канатов, нормы браковки канатов.

Устройство и назначение грейферов, захватов вилочных, клещевых.

## Приборы безопасности.

Приборы безопасности на кране-манипуляторе, их назначение, устройство и работа.

Способыпроверки исправности приборов.

Реле давления, клапанный блок, аварийный гидроклапан, защита от перегрузки, защита кранов от опасного напряжения, сигнализация. Ограничители грузоподъемности и др.

## Аппараты управления краном-манипулятором. Грузозахватные приспособления и тара.

Системы управления. Преимущества и недостатки различных систем управления. Пусковые аппараты управления.

Расположение рукояток управления на кране-манипуляторе.

Устройство рычагов и тяг управления. Управление коробками отбора мощности. Устройство рычагов, тяг, фиксаторов. Управление системой питания двигателей базового автомобиля.

Устройство системы электропневматического управления краном.

Гидравлический	привод	кранового	оборудования.	Гидравлические	машины: насосы,гидромоторы, силовые гидроцилиндры, сведения о гидравлике и

пневматике.

Насосы, их назначение, тип, характеристика и работа.Гидромоторы, их назначение.

Гидроцилиндры, их назначение, устройство и принцип работы. Трубопроводы, баки, фильтры и соединения, их назначение и устройство.

Аппараты управления гидроприводом. Система работы гидропривода и системы управления сгидравлическим приводом.

Электрооборудование крана-манипулятора.

Электрическое контроллерное управление.

Грузозахватные приспособления и тара, применяемые при производстве работ кранами-манипуляторами. Стропы, их конструктивные особенности и область применения.

Траверсы и область применения.

Захваты, конструктивные особенности и область применения. Тара.

Требования Правил к грузозахватным приспособлениям и таре. Порядок осмотра и нормы браковки грузозахватных приспособлений.

## Эксплуатация и обслуживание кранов-манипуляторов 3.1.Обслуживание кранов-манипуляторов.

Ознакомление с Правилами и другими нормативными документами по безопасности

эксплуатации кранов-манипуляторов.

Необходимость регистрации крана-манипулятора в органах Ростехнадзора. Порядок регистрации, необходимые документы, выдача разрешения на пуск крана-манипулятора в

работу. Случаи, когда кран-манипулятор подлежит перерегистрации и снятию с учета.

Сроки и виды технического освидетельствования кранов-манипуляторов. Методика проведения статических и динамических испытаний. Содержание надписей на табличке крана- манипулятора.

Паспорт крана-манипулятора, его содержание. Руководство по эксплуатации крана- манипулятора

Типовая (производственная) инструкция для машиниста (оператора) крана- манипулятора по безопасной эксплуатации крана-манипулятора.

Требования к машинисту (оператору) крана-манипулятора. Порядок оформления допуска к работе. Порядок перевода машиниста (оператора) крана-манипулятора с одного крана- манипулятора на другой. Периодическая проверка знаний лиц, обслуживающих кран- манипулятор.

Обязанности машиниста (оператора) крана-манипулятора перед пуском крана- манипулятора в работу. Порядок ведения вахтенного журнала. Заявка на кран-манипулятор. Путевой лист машиниста (оператора) крана-манипулятора. Обязанности оператора во время работы и по ее окончании. Особенности эксплуатации крана-манипулятора в зимнее время. Работы, проводимыепри подготовке крана-манипулятора к зимнему периоду.

Транспортирование крана-манипулятора. Порядок подготовки к транспортированию. Приведение крана-манипулятора в транспортное положение при его перемещении своим ходом.

Техническое обслуживание кранов-манипуляторов. Основные сведения о системе планово- предупредительного ремонта и технического обслуживания. Ежедневное и периодическое техническое обслуживание крана-манипулятора. Содержание обслуживания и состав бригад, проводящих техническое обслуживание. Текущий и капитальный ремонт крана- манипулятора. Техническое обслуживание гидрооборудование крана-манипулятора.

Техническое обслуживание электрооборудования. Техническое обслуживание механизмов кранов-манипуляторов.

Смазывание механизмов крана-манипулятора. Виды применяемых смазочных материалов (консистентные и жидкие). Их основные свойства и марки. Карта смазывания крана- манипулятора. Правила, которые необходимо соблюдать при проведении смазочных работ.

Неисправности, при которых не допускается эксплуатация кранов-манипуляторов.

## 3.2.Организация работы кранов-манипуляторов.

Виды работ, выполняемых кранами-манипуляторами: погрузочно-разгрузочные, строительно-монтажные, ремонтные и др. Виды грузов, перемещаемых кранами- манипуляторами: штучные, пакетированные и перемещаемые в емкостях и таре.

Требования к установке кранов-манипуляторов для выполнения строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ. Габариты установки кранов-манипуляторов.

Особенности установки кранов-манипуляторов на краю откоса котлована (канав), насвеженасыпном грунте.

Требования безопасности, изложенные в проектах производства работ, технологических картах и других регламентах по безопасности.

Обеспечение безопасности работы кранами-манипуляторами на расстоянии ближе 30 м отподъемной выдвижной части крана в любом ее положении, а также от груза до

вертикальной плоскости, образуемой проекцией на землю ближайшего провода воздушной линии электропередачи, находящейся под напряжением 42 В и более.

Организация работы в охраняемой зоне линии электропередачи и в пределах разрывов, установленных Правилами охраны высоковольтных электрических сетей. Работа кранов- манипуляторов под не отключенными контактными проводами городского транспорта.

Схемы строповки грузов. Порядок строповки грузов, подъема, перемещения и складирования (монтажа).

Особенности строповки и перемещения грузов, для которых не разработаны схемы строповки,а также грузов неизвестной массы двумя и более кранами-манипуляторами.

Требования Правил к погрузке (разгрузке) полувагонов, платформ, автомашин и других транспортных средств.

Операции, которые запрещено производить кранами-манипуляторами.

Порядок вывода крана в ремонт и выдачи разрешения на работу после ремонта.

Основные причины аварий и травматизма при эксплуатации грузоподъемных кранов.Ответственность за нарушения Правил и производственных инструкций.

## Промышленная безопасность и охрана труда.

## Об основах охраны труда и промышленной безопасности.

Основные положения федеральных законов «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «Об основах охраны труда в Российской Федерации». Организация надзора за соблюдением требований по охране труда и промышленной безопасности. Правила и инструкции по охране труда.

Основные статьи КЗОТ по вопросам охраны труда. Правила внутреннего распорядка и трудовая дисциплина. Мероприятия по охране труда. Ответственность рабочих за нарушение правил безопасности труда.

## Производственный травматизм.

Понятие о производственном травматизме и профессиональных заболеваниях. Травматизм производственный и бытовой. Основные причины, вызывающие производственный травматизм: нарушение технических, организационных и санитарно-гигиенических требований, а также правил поведения рабочими, несоблюдение правил безопасности труда и производственной санитарии.

Порядок расследования и учета несчастных случаев. Изучение причин и обстоятельств, вызвавших несчастные случаи и профессиональные заболевания.

## Общие мероприятия по безопасности труда.

Обеспечение мер безопасности при организации производства и рабочего места.

Общие условия, обеспечивающие безопасность при производстве работ. Правильная организация труда, применение защитных устройств и приспособлений, инструктаж рабочих.

Порядок ведения работ в действующих цехах предприятий при совмещенных работах.Правила допуска рабочих к особо опасным работам.

Меры безопасности при работе в зоне действия движущихся механизмов и электрооборудования. Ограждение монтажных и строительных проемов.

Устройство ограждений и предохранительных приспособлений. Установка безопасных пусковых и сигнальных приборов.

## Требования по электробезопасности.

Действие электрического тока на человека. Виды травм при поражении электрическим током. Основные требования к электрическим установкам для обеспечения безопасной эксплуатации. Соблюдение электробезопасности при эксплуатации и ремонте механизмов. Порядок безопасной работы с переносными светильниками и приборами. Заземление электрооборудования. Инструктаж по электробезопасности при перемене рабочего места или выдаче новых видовэлектроинструмента.

## Производственная санитария и охрана окружающем среды. Противопожарная безопасность.

Роль и значение производственной санитарии.

Основные понятие о гигиене труда. Личная гигиена. Режим труда, питания и отдыха. Питьевой режим. Вредные факторы производства, их влияние на окружающую среду и на

работоспособность человека. Профессиональные, простудные и инфекционные заболевания, причины их возникновения и меры предупреждения.

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при ранении, отравлении и других несчастных случаях. Особенности оказания помощи при поражении электрическим током. Индивидуальный пакет и аптечка первой помощи, правила пользования ими. Транспортирование пострадавших, санитарно-гигиеническое и медицинское обслуживание строителей. Санитарно- бытовые помещения.

Единство, целостность и относительное равновесие состояния биосферы как основные условия развития жизни. Значение природных ресурсов, рационального их использования для производственных нужд и жизнедеятельности человека.

Необходимость охраны окружающей среды.

Мероприятия по борьбе с загрязнением почвы, атмосферы, водной среды. Организация производства по методу замкнутого цикла.

Переход к безотходной технологии, совершенствованию способов утилизации отходов. Контроль за комплексным использованием природных ресурсов и соблюдением норм

предельно допустимых концентраций вредных веществ.

Ответственность оператора (машиниста) за нарушение правил охраны окружающей среды. Основные причины возникновения пожаров и взрывов при выполнении строительно-

монтажных работ.

Правила, инструкции и мероприятия по предупреждению и ликвидации пожаров.

Противопожарный режим. Меры пожарной безопасности при хранении горюче-смазочных и легковоспламеняющихся материалов. Обязанности оператора (машиниста) при работе с огнеопасными грузами и при нахождении крана-манипулятора на территории, опасной в пожарном отношении.

Противопожарные мероприятия при техническом обслуживании и ремонте крана- манипулятора. Обеспечение крана-манипулятора средствами пожаротушения.

Пожарные посты, охрана, приборы и средства сигнализации. Химические и подручные средства пожаротушения, правила их хранения и использования.

Порядок оповещения о пожаре. Правила поведения рабочих при пожаре и их участие в ликвидации пожара. Особенности тушения пожаров, возникающих в результате неисправности электросистем, при воспламенении горюче-смазочных и полимерных материалов. Действия оператора (машиниста) при возникновении пожара на кране-манипуляторе.

Порядок эвакуации людей и материальных ценностей при пожаре.

- ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

## Ознакомление с производством.

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. Расположение производственного объекта.

Противопожарное оборудование и инвентарь, а также противопожарные мероприятия (на случай возникновения пожара).

Организация и планирование труда.

В соответствии с темой программы особое внимание уделяется работе учащихся в составе рабочих бригад и звеньев, практическому внедрению методов работы, обеспечивающих высокое качество работы, бережное отношение к оборудованию, механизмам, приспособлениям, инструментам, экономное расходование материалов и электроэнергии.

## Применение грузозахватных приспособлений и тары.

Инструктаж по безопасности труда.

Ознакомление с грузозахватными устройствами и приспособлениями. Подбор грузозахватных приспособлений и тары для подъема и перемещения грузов.

Строповка груза в соответствии с массой груза, учетом угла наклона и количества ветвей канатов или цепей. Проверка исправности грузозахватных приспособлений и наличия на них соответствующих клейм и бирок. Браковка стропов и тары. Зацепка различных грузов с монтажными петлями и без них.

## Управление кранами-манипуляторами.

Инструктаж по безопасности труда. Управление кранами-манипуляторами.

Подготовка крана-манипулятора к работе. Установка крана-манипулятора на место работы с применением выносных опор.

Установка крана-манипулятора на неровностях, на сыпучем грунте у котлована. Установка крана вблизи воздушных линий электропередачи напряжением более 42 В. Грузоподъемность крана- манипулятора при различных вылетах с применением выносных опор и без них.

Подъем и перемещение грузов. Управление механизмами крана-манипулятора для подъема и перемещения грузов. Управление краном-манипулятором и крановым оборудованием по подъему и перемещению штучных грузов. Управление краном-манипулятором и крановым оборудованием по подъему и перемещению сыпучих грузов. Подъем и перемещение спакетированных и других грузов.

## Выполнение работ по техническому обслуживанию кранов-манипуляторов.

Ежесменное техническое обслуживание (ЕО). Нормы, инструкции и правила по техническомуобслуживанию и ремонту кранов-манипуляторов.

Особенности проведения технического обслуживания кранов- манипуляторов.Меры безопасности при техническом обслуживании кранов-манипуляторов.

Работы, выполняемые при ежесменном техническом обслуживании кранов-манипуляторов и ихдвигателей. Применяемые инструменты, приспособления и технические материалы.

Выполнение работ по ежесменному техническому обслуживанию и технической диагностике.

Периодическое и сезонное техническое обслуживание (ТО-1, ТО-2 и СО). Периодичность

технических обслуживании кранов-манипуляторов согласно рекомендациям по организации технического обслуживания и ремонта строительных машин.

Периодическое техническое обслуживание. Выполнение работ по ежесменному техническому обслуживанию. Очистка, промывка, осмотр элементов и сборочных единиц кранов- манипуляторов, контроль технического состояния, устранение неисправностей. Крепление деталей и сборочных единиц машины. Проверка и регулировка механизмов машины.

Проверка исправности работы механизмов, приборов и устройств безопасности и электрооборудования.

Смазывание механизмов в соответствии с картой смазывания.

Сезонное техническое обслуживание. Промывка системы охлаждения, очистка от накипи. Проверка работы термостата, системы охлаждения. Промывка системы питания и системы смазывания. Смена масел в картерах механизмов в соответствии с сезоном. Проверка плотности электролита и аккумуляторной батареи.

Проверка технического состояния рабочего оборудования и устранения обнаруженных неисправностей. Повышение качества выполняемой работы.

## Самостоятельное выполнение работ в качестве машиниста крана-манипулятора

Выполнение различных работ в соответствии с квалификационной характеристикой машиниста крана-манипулятора.

Основные виды работ с применением крана-манипулятора. Погрузочно-разгрузочные работы с перемещением различных грузов и строительно-монтажные работы при возведении зданий и сооружений.

# ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

## Список нормативно правовых актов и нормативно-технических документов, рекомендуемых для изучения

- Бадагуев Б.Т. Грузоподъемные краны: Безопасность при эксплуатации: Приказы, инструкции,журналы, положения.- М.: «Альфа - Пресс», 2011.

- Федеральный Закон «о промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 № 116-ФЗ (с изменениями на 18.12.2006 г. №232-Ф3).

- Постановление Минтруда России от 24.10.2002 N 73 (ред. от 14.11.2016) "Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2002 N 3999)

- Федеральных норм и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461.

- Обеспечение безопасности при производстве работ грузоподъемными кранами. М.: НПО ОБТ, 1999.

- Дудаладов Ю.А., Сатаров Т.Х. Краны-трубоукладчики. М.: Высшая школа, 1986.

- Пособие для машинистов автомобильных подъемников. М.: НПО ОБТ, 2000.

- Пособие для лиц, ответственных за безопасное производство работ грузоподъемнымикранами. М.: ПИО ОБТ, 2001.

- Обеспечение безопасности при производстве работ грузоподъемными кранами. М.: НПООБТ, 1999.

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.

- Михайлов Ю.М. Сборник инструкций по охране труда при выполнении складских, логистических, погрузочно-разгрузочных работ. М.: «Альфа - Пресс», 2011.

- Приказ Минтруда России от 28.10.2020 N 753н "Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 N 61471). - М..НЦ ЭНАС,2002

- Федеральный закон от 30.12.2001 №195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ Раздел X. Охрана труда.

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».

- Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 №477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи».

# КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена, с целью определения соответствия полученных знаний, умений и навыков настоящей программе и установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, по соответствующей профессии.

Квалификационный экзамен включает в себя проверку теоретических знаний.

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные программой, и успешно прошедшие все аттестационные испытания. В процессе квалификационных испытаний слушатели должны продемонстрировать знание материала и умение применять его на практике.

Результаты аттестации оформляются протоколом. По результатам аттестации, лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение об обучении за подписью председателя аттестационной комиссии.

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть основной профессиональной программы и (или) отчисленным из ООО «Ц - А - Р - М», выдается справка об обучении или о периоде обучения.

На проведение квалификационного экзамена отведено 4 часа учебного времени. Экзаменационные задания выполняются слушателями в произвольной последовательности. После проверки выполнения заданий и внесения исправлений (в случае необходимости), начинается защита слушателем выполненного практического задания в форме собеседования. Дополнительные вопросы задаются по схеме: одно индивидуальное задание - один дополнительный вопрос. Ответы оцениваются по системе: «сдано» или «не сдано».

Критерии оценивания: «сдано»

- Полное освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой; самостоятельность и правильность выполнения задания путем выбора средств для обработки данных в соответствии с поставленной задачей и аргументации своей позиции; умение выполнять задания с привнесением собственного видения проблемы

-Освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой; уровень выполнения задания отвечает всем основным критериям, но некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, имеются отдельные неточности или негрубые ошибки, недостаточно аргументированы выводы

-Частичное освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой; сформированность не в полной мере новых компетенций и профессиональных умений для осуществления профессиональной деятельности; уровень выполнения задания отвечает большинству требований, однако некоторые практические навыки не сформированы, много неточностей, имеются негрубые ошибки, слабая аргументация

выводов

Критерии оценивания: «не сдано»

-Отсутствие освоения планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой; уровень выполнения не отвечает большинству требований, низкий уровень самостоятельности и практических навыков работы, наличие грубых ошибок в выполнении предусмотренных программой заданий, не знание законодательных норм и принципов работы, отсутствие выводов

Приложение №1 к учебным планам и программам для профессиональной подготовки

и повышения квалификации рабочих

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ

для проверки знаний рабочих по профессии

## «Машинист крана-манипулятора»

БИЛЕТ № 1

- Краны-манипуляторы, на которые распространяются требования Правил.

- Основные сведения об автомобильных кранах-манипуляторах.

- Содержание типовой инструкции для стропальщика.

- Меры безопасности при выполнении строительно-монтажных работ.

- Оказание пострадавшему первой помощи при ушибах.

БИЛЕТ № 2

- Краны-манипуляторы, на которые не распространяются требования Правил.

- Основные параметры кранов-манипуляторов (вылет, грузоподъемность и т.п.).

- Содержание производственной инструкции для операторов (машинистов) кранов- манипуляторов.

- Меры безопасности при погрузке (разгрузке) автомашин.

- Ежедневное техническое обслуживание крана-манипулятора.

БИЛЕТ № 3

  - Краны-манипуляторы, которые подлежат регистрации в органах Ростехнадзора.

  - Основные сведения о крана- манипуляторных установках (КМУ).

  - Основные обязанности лица, ответственного за безопасное производство работ кранами- манипуляторами.

  - Меры безопасности при погрузочно-разгрузочных работах.

  - Техническое обслуживание № 1 (ТО-1) автомобильного крана-манипулятора.

БИЛЕТ № 4

- Основные механизмы автомобильного крана-манипулятора.

- Порядок допуска рабочих к обслуживанию кранов-манипуляторов.

- Меры безопасности при работе кранов-манипуляторов вблизи линии электропередачи.

- Конструктивные особенности канатных стропов.

- Оказание первой помощи пострадавшему от электротока.

БИЛЕТ № 5

- Порядок пуска кранов-манипуляторов в эксплуатацию.

- Аппараты управления кранов-манипуляторов.

- Порядок допуска к работе стропальщика.

- Меры безопасности при работе двух кранов-манипуляторов и более на монтажной площадке.

- Техническое обслуживание № 2 (ТО-2) крана-манипулятора.

БИЛЕТ № 6

- Документация, необходимая для регистрации кранов-манипуляторов в органах Ростехнадзора.

- Кинематическая схема автомобильного крана-манипулятора.

- Обязанности стропальщика перед пуском крана-манипулятора в работу.

- Конструкции траверс и захватов.

- Оказание первой помощи пострадавшему при ожогах.

БИЛЕТ № 7

- Порядок направления кранов-манипуляторов в другие области и организация безопасной ихработы на новом месте.

- Приборы и устройства безопасности, устанавливаемые на кранах-манипуляторах.

- Организация надзора за грузоподъемными машинами на предприятии.

- Меры безопасности при монтаже технологического оборудования.

- Сезонное техническое обслуживание (СО) крана-манипулятора.

БИЛЕТ № 8

- Порядок проведения технического освидетельствования кранов-манипуляторов.

- Область применения грузовых стропов.

- Содержание проекта производства работ кранами-манипуляторами.

- Меры безопасности при монтаже технологического оборудования.

- Текущий ремонт крана-манипулятора.

БИЛЕТ № 9

- Порядок проведения статических испытаний кранов-манипуляторов.

- Основные требования к грузозахватным приспособлениям.

- Журналы и другая документация по безопасной работе с кранами-манипуляторами.

- Меры безопасности при подъеме длинномерных труб двумя кранами-манипуляторами

- Основные причины возникновения пожаров.

БИЛЕТ № 10

- Устройство крана- манипуляторной установки (КМУ).

- Условия установки кранов-манипуляторов на монтажной площадке.

- Приборы и устройства безопасности, устанавливаемые на кранах-манипуляторах.

- Лица, ответственные за безопасное производство работ кранами-манипуляторами, и их основные обязанности.

- Инструктаж по охране труда.

БИЛЕТ № 11

- Конструктивные особенности траверс и захватов и требования Правил к ним.

- Содержание наряда-допуска на производство работ кранами-манипуляторами .

- Меры безопасности при монтаже технологического оборудования и трубопроводов кранами-манипуляторами.

- Содержание руководства по эксплуатации крана-манипулятора.

- Оказание первой помощи пострадавшему от электротока.

БИЛЕТ № 12

- Устройство грузовых лебедок кранов-манипуляторов.

- Нормы браковки канатных стропов.

- Схемы гидравлические автомобильных кранов-манипуляторов.

- Меры безопасности при установке крана-манипулятора на объекте.

- Периодичность проверки грузозахватных приспособлений.

БИЛЕТ № 13

- Устройство гидромоторов кранов-манипуляторов.

- Порядок осмотра грузозахватных приспособлений.

- Назначение ограничителя грузоподъемности.

- Содержание	технологических	карт	на	погрузочно-разгрузочные	работы кранами-манипуляторами.

- Грузы, которые запрещено поднимать кранами-манипуляторами.

БИЛЕТ № 14

- Канатно-стреловое оборудование кранов-манипуляторов.

- Порядок аттестации крановщиков и стропальщиков.

- Меры безопасности при складировании грузов кранами-манипуляторами.

- Порядок расследования аварий и несчастных случаев.

- Средства пожаротушения.

БИЛЕТ №15

- Устройство гидроцилиндров кранов-манипуляторов.

- Порядок проведения динамических испытаний кранов-манипуляторов.

- Работы, при выполнении которых необходимо присутствие лица, ответственного за безопасноепроизводство работ кранами-манипуляторами.

- Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при ранении.

- Периодичность замены масел кранов-манипуляторов.

БИЛЕТ № 16

- Назначение и устройство реле давления.

- Нормы браковки стропов.

- Порядок выделения кранов-манипуляторов на объекты.

- Меры безопасности при подъеме, перемещении бревен кранами-манипуляторами.

- Содержание аптечки.

БИЛЕТ №17

- Требования к установке на строительном объекте кранов-манипуляторов.

- Указатели грузоподъемности, их назначение и применение.

- Техническое обслуживание крана-манипулятора.

- Порядок выполнения работ кранами-манипуляторами в стесненных условиях.

- Порядок проверки работы ограничителя грузоподъемности.

БИЛЕТ № 18

- Организация надзора за безопасной эксплуатацией кранов-манипуляторов .

- Меры безопасности при установке кранов-манипуляторов вблизи откосов и котлованов.

- Порядок допуска оператора (машиниста) к управлению краном-манипулятором.

- Меры	безопасности при	выполнении	работ кранами-манипуляторами вблизи линииэлектропередачи.

- Требования по электробезопасности.

БИЛЕТ № 19

- Производственный контроль на опасных производственных объектах.

- Основные неисправности грузозахватных приспособлений.

- Обязанности оператора (машиниста) во время работы крана-манипулятора.

- Меры безопасности при разгрузке лесоматериалов с автомашины краном-манипулятором.

- Обязанности оператора (машиниста) по окончании работы.

БИЛЕТ № 20

- Гидрооборудование автомобильного крана-манипулятора.

- Основные причины несчастных случаев при работе кранов-манипуляторов .

- Обязанности стропальщика перед подъемом груза.

- Схемы строповки грузов (металл, трубы, лесоматериалы и т.п.).

- Обязанности оператора (машиниста) в аварийных ситуациях.