ООО «Ц - А - Р - М» тел.: 8 (4822) 64-66-10

сайт: www.carmccw.ru e-mail: Ltt69@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Президент

ООО «Ц - А - Р - М»

М.С. Мельников

"01" февраля 2020 г

УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ И ПРОГРАММЫ

## для профессиональной подготовки и повышения квалификации рабочих

Профессия – Машинист подъемника (вышки, автовышки и автогидроподъемника) строительного 4 (четвертого) разряда

Тверь, 2020 год

СОДЕРЖАНИЕ

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСК	3

- КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	4

- УЧЕБНЫЙ ПЛАН	6

- ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ	7

- ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ	12

- КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН	13

Приложение №1	15

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСК

Настоящий учебный план и программа предназначены для дополнительной профессиональной подготовки рабочих по профессии «Машинист подъемника (вышки, автовышки и автогидроподъемника) строительного 4 (четвертого) разряда».

Программы разработана в соответствии с требованиями основных положений Федеральных Законов Российской Федерации «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах» 21.07.97 № 116-ФЗ, Федеральных норм и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461, Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих выпуск 3 «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы».

## Нормативную правовую основу данной программы составляют:

    - Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

    - Приказ Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. N 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»;

    - Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94);

    - Приказ Министерства Образования и Науки РФ от 02.07.2013г. №513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение».

## Требования к слушателям:

Программа направлена на приобретение профессиональной компетенции машиниста подъемника (вышки, автовышки и автогидроподъемника) строительного.

На обучение принимаются лица, имеющие образование не ниже основного общего.

## Нормативный срок освоения программы – 72 часа.

Программа включает в себя учебный план и программу учебных дисциплин, требования к итоговой аттестации и требования к уровню подготовки слушателей, успешно освоивших программу, список рекомендуемой для изучения литературы.

На теоретическое обучение отводится - 34 часа, на практическое обучение - 36 часов, на квалификационный экзамен - 2 часа.

В программу включены квалификационные требования к основным знаниях, умениям и навыкам, которые должны иметь рабочие указанной профессии.

Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на производственное обучение.

Производственное обучение может предусматривать производственную практику в организации.

К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные квалификационными требованиями, техническими условиями и нормами, установленными на предприятии.

## Условия реализации учебной программы

Реализация данной программы требует наличия учебного кабинета и кабинета практического обучения. Оборудование учебного кабинета: посадочные места и столы (по количеству слушателей), рабочее место преподавателя, учебно-наглядные пособия (плакаты, схемы, видеофильмы, стенды). Оборудование кабинета практического обучения: компьютер для преподавателя, телевизор воспроизведения видео, презентаций; маркерная доска для визуализации преподаваемого материала, столы и стулья, набор плакатов.

## Оценка качества подготовки

Оценка качества подготовки освоения учебной программы профессионального обучения по профессии: Машинист подъемника (вышки, автовышки и автогидроподъемника) строительного 4 (четвертого) разряда включает текущий контроль знаний и итоговую аттестацию слушателей.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения по результатам освоения учебных дисциплин программы. Формы и проведение текущего контроля определены локальным актом ООО «Ц - А - Р - М» и доводятся до сведения слушателей в начале обучения.

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена.

## Требования к итоговой аттестации.

По завершении обучения, проводится итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена, к которой допускаются слушатели, освоившие программу в полном объеме.

Квалификационный экзамен проводится экзаменационной комиссией ООО «Ц - А - Р - М» для определения соответствия полученных знаний, умений и навыков программе.

Квалификационный экзамен включает в себя проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, по соответствующим (родственным) профессиям рабочих.

Проверка теоретических знаний проводится с использованием разработанных экзаменационных билетов, утвержденных Президентом ООО «Ц - А - Р - М». Проверка теоретических знаний может проводиться в устной форме или в форме тестирования. Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом заседания квалификационной (экзаменационной) комиссии, что определено локальным актом ООО «Ц - А - Р – М».

Лицам, прошедшим обучение и успешно сдавшим в установленном порядке экзамены, выдается выдаются свидетельства, подтверждающее освоение программы по профессии с присвоением квалификационного разряда и удостоверение о присвоении профессии рабочего.

# КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Профессия	–	«Машинист	подъемника	(вышки,	автовышки	и	автогидроподъемника) строительного 4 (четвертого) разряда».

Минимальный возраст приема на работу – 18 лет.

## Машинист подъемника (вышки, автовышки и автогидроподъемника) строительного 4 (четвертого) разряда должен знать:

- назначение, принцип действия и устройство механизмов и приборов подъемника;

- основные неисправности, возникающие в процессе эксплуатации подъемника (вышки);

- основные работы, выполняемые при техническом обслуживании подъемника (вышки);

- ассортимент и назначение смазочных материалов, применяемых для смазки трущихсячастей подъемника (вышки);

- устройство и правила использования стропов, тары и других грузозахватных приспособлений;

- факторы, влияющие на устойчивость подъемника (вышки);

- установленную сигнализацию при выполнении рабочих операций;

- порядок установки и работы подъемника (вышки) вблизи линий электропередачи;

- слесарное дело в объеме, достаточного для самостоятельного устранения неполадоктекущего характера и участия в текущем ремонте подъемника (вышки);

- систему планово-предупредительного обслуживания и ремонта;

- правила техники безопасности при работе на подъемнике (вышке), техническоеобслуживание и ремонт;

- передовые методы организации труда;

- технологический процесс выполняемой работы, нормы расхода горюче смазочных материалов и энергии на выполняемые работы;

- безопасные методы труда, основные средства и приемы пожаротушения и предупреждения возникновения возгораний на своем рабочем месте, правила производственной санитарии и гигиены труда;

- производственную инструкцию и правила внутреннего трудового распорядка;

- меры безопасности, изложенные в Типовой инструкции по безопасному ведению работ длярабочих люльки, находящихся на подъемнике (вышке).

## Машинист подъемника (вышки, автовышки и автогидроподъемника) строительного 4 (четвертого) разряда должен уметь:

  - правильно устанавливать подъемник (вышку) для работы;

  - управлять подъемником (вышкой) при подъеме, перемещении и при опускании рабочих в люльке, (высотой подъема до 15 м) а также груза, если подъѐмник

оборудован грузовойлебедкой;

  - определять	пригодность	стальных	канатов,	стропов,	грузозахватных приспособлений и тары;

  - производить осмотр подъемника (вышки), регулировку механизмов и проверку действияприборов безопасности;

  - выполнять техническое обслуживание и эксплуатационный ремонт подъемников (вышек)изучаемых моделей;

  - определять неисправности в работе подъемника (вышки) и своевременно их устранять;

  - понимать знаковую и звуковую сигнализацию;

  - правильно вести вахтенный журнал;

  - применять передовые методы организации труда и рабочего места;

  - соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии, также Правила эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности приэксплуатации электроустановок потребителей;

  - координировать работу стропальщиков (при необходимости) и рабочих люльки.

# УЧЕБНЫЙ ПЛАН

## для профессиональной подготовки рабочих по профессии

## «Машинист подъемника (вышки, автовышки и автогидроподъемника) строительного 4 (четвертого) разряда»

Цель: профессиональная подготовка (переподготовка) рабочих по профессии «Машинист подъемника (вышки, автовышки и автогидроподъемника) строительного 4 (четвертого) разряда».

Категория	слушателей:	профессии	рабочих	имеющие	родственные	профессии, высвобождаемые работники и незанятое население.

Форма обучения: очная, очно-заочная с отрывом, без отрыва, с частичным отрывом от работы,с использованием дистанционных образовательных технологий

Срок обучения - 72 часа

| № п/п | Наименование разделов, дисциплин, тем | Всего, час. | В том числе |  | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лекции | Практические занятия |  |
| 1 | Теоретическое обучение | 34 | 34 | - | Текущий контроль |
| 2. | Практическое обучение | 36 | - | 36 | Практикум |
| 3. | Квалификационный экзамен | 2 | - | - | Тест/устный опрос |
|  | Итого | 72 | 34 | 36 | - |

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ

## Учебно-тематический план

| № п/п | Наименование разделов и подразделов | Всего часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теоретическое обучение | 34 |
| 1.1 | Введение | 1 |
| 1.2 | Общие требования промышленной безопасности | 1 |
| 1.3 | Устройство подъемников | 10 |
| 1.4 | Эксплуатация и ремонт подъемников | 10 |
| 1.5 | Техническое обслуживание | 10 |
| 1.6 | Охрана труда и пожарная безопасность.Изучение инструкции | 2 |
| 2 | Практическое обучение | 36 |
| 2.1 | Ознакомление с производством. Правилами техники безопасности. Производственной санитарии и противопожарными мероприятиями. | 4 |
| 2.2 | Обучение приемам управления подъемником | 16 |
| 2.3 | Выполнение работ по обслуживанию подъемника, участие в ремонте подъемника | 8 |
| 2.4 | Самостоятельное управление подъемником(выполнение работ) | 8 |
| 3. | Квалификационный экзамен | 2 |
|  | ИТОГО | 72 |

Экзаменационные билеты представлены в Приложении №1.

## Содержание программы

## Введение

Общие сведения о производстве и профессии. Общие сведения о технологическом процессе и оборудовании на данном производственном участке. Размещение производств (объектов) на территории предприятия (организации). Ознакомление с квалификационной характеристикой, программами теоретического и производственного обучения.

## Общие требования промышленной безопасности

Основные положения Федерального Закона Российской Федерации. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»,

Организация надзора и контроля за соблюдением требований по охране труда и промышленной безопасности. Правила и инструкции по охране труда. Основные требования Общих правил промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов (ПБ 03-517-02).

Федеральный закон « О промышленной безопасности опасных производственных объектов», от 21.07.97 N 116-ФЗ.

Государственный надзор, осуществляемый Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), его роль в разработке и осуществлении мероприятий по обеспечению безопасных условий труда на производстве. Правила применениятехнических устройств на опасных производственных объектах. Порядок расследования причинаварий на опасных производственных объектах.

Составляющие понятия « Опасный производственный объект». Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте.

Информационные  письма  Ростехнадзора  о  предупреждении  аварийности  и

травматизма при эксплуатации подъемных сооружений. Опасные производственные факторы

Государственные органы надзора за соблюдением трудового законодательства и требований безопасности. Порядок учета и расследования несчастных случаев.

Основные причины несчастных случаев и аварий при эксплуатации подъемников (вышек). Меры безопасности перед началом работы на подъемнике.

## Устройство подъемников и вышек.

Общие понятия и назначение подъемников и вышек. Классификация подъемников по типу привода основных механизмов, по исполнению стрелового оборудования, по грузоподъемностии по высоте подъема люльки.

Основные узлы и механизмы подъемников.

Характеристика различных типов приводов подъемников (механического, электрического, гидравлического), их преимущества и недостатки.

Основные параметры подъемника: конструктивная масса, рабочая масса, грузоподъемность, вылет, высота подъема люльки. Скорость вращения поворотной части, скорость подъема и опускания люльки, транспортная скорость передвижения, габариты в транспортном положении, радиус поворота, мощность силовой установки, устойчивость, габариты опорного контура и др.

Силы, действующие на подъемник во время работы, Коэффициенты грузовой и собственнойустойчивости. Способ управления.

Кинематические схемы подъемников с механическим, электрическим и гидравлическим приводами механизмов.

Назначение и устройство механизмов силовой передачи с механическим, электрическим и гидравлическим приводами: коробка отбора мощности, устройства механизма поворота и механизма вылета, реверсивный механизм, распределительная коробка, карданные валы муфты, следящая система ориентации люльки, редуктор механизма поворота, люлька, грузовая лебедка (если подъемник оборудован лебедкой), передача движения при включении механизмов. Тормоза, их назначение, тип, устройство, регулировка. Смазка трущихся поверхностей механизмов, периодичность смазки и сорта масла.

Опорно-поворотные устройства: катковое, шариковое и роликовое. Устройство и работа опорно-поворотных устройств. Устройство уплотнений.

Ходовые рамы, их конструкция и крепление к ходовому устройству. Выносные опоры: откидные, выдвижные и поворотные. Устройство опор.

Рабочее оборудование подъемника. Требования Правил (ПБ 10-611-03) к оборудованию подъемника.

Стреловое оборудование. Конструкция стрел, применяемых на подъемниках.

Крюковая подвеска грузовой лебедки, ее устройство. Полиспаст, его назначение и устройство. Кратность полиспастов, стальные канаты. Способы заделки концов канатов. Требования к стальнымканатам, установленным на подъемниках. Нормы браковки стальных канатов.

Блоки, их устройство и место установки на подъемниках. Материалы, применяемые для изготовления блоков.

Барабаны, их назначение и конструкция. Применение барабанов на подъемниках. Особенности устройства стрелового оборудования с телескопической стрелой. Перевод подъемника в транспортное положение.

Приборы безопасности на подъемнике. Назначение, устройство и место установки приборовбезопасности. Способы и сроки проверки исправности приборов безопасности.

Ограничитель предельного груза, указатель наклона, ограничитель высоты подъема люльки, ограничитель вылета, ограничитель высоты подъема крюка грузовой лебедки, если подъемник оборудован лебедкой, сигнализация наклона подъемника.

Назначение захватных приспособлений, их конструкция, маркировка. Схема строповки грузов.

Механизмы управления подъемником.

Система управления: механическая, пневматическая, электрическая и гидравлическая.

Преимущества и недостатки каждой из систем.

Пневматическая система управления. Основные механизмы, входящие в систему. Компрессор, ресивер, коллектор, золотники, клапаны, краны, пневмокамеры, трубопроводы, фильтр, манометр.Назначение и устройство механизмов.

Пульт управления, расположение рукояток и педалей управления. Устройство рычагов и тяг управления. Управление коробками отбора мощности. Управление системой питания двигателей базового автомобиля.

Устройство системы электропневматического управления подъемника. Гидравлический привод оборудования подъемника. Гидравлические машины: насосы, гидромоторы, силовые гидроцилиндры.

Насосы, их назначение, тип, характеристика, устройство и работа.

Гидромоторы, их назначение и устройство. Обратимость насосов и гидромоторов. Гидроцилиндры, их назначение, устройство и принцип работы.

Трубопроводы, баки, фильтры, соединения, их назначение и устройство.

Аппаратура	управления	гидроприводом.	Системы	управления	с	гидравлическим приводом.

Расположение рукояток и управление ими.

Электрический привод оборудования подъемника.

Схема электрического привода. Асинхронный электродвигатель с фазным ротором. Включение обмоток электродвигателя «звездой» и «треугольником», продолжительность включения «ПВ». Типы применяемых электродвигателей. Способы регулирования частоты вращения роторов, электродвигателей. Реверсирование асинхронных электродвигателей. Синхронные генераторы, их устройство и назначение. Принципиальная схема соединения генератора и стабилизирующего устройства. Работа генератора. Устройство для подвода тока к электрическому приводу подъемника: кабели, токосъемники, силовой распределительный шкаф.

Аппараты управления электроприводом. Назначение, устройство и работа: рубильников, выключателей, контакторов, магнитных пускателей, пусковых сопротивлений; выключателей, трансформаторов, выпрямителей электрогидравлических толкателей,

тормозов.

Понятие об электрической схеме подъемника.

## Эксплуатация и ремонт подъемников

Порядок регистрации и выдача разрешения на пуск подъемников в работу. Случаи проведения повторной регистрации (перерегистрации) подъемников. Виды и сроки технического освидетельствования подъемников. Методика проведения статических и динамическихиспытаний.

Паспорт подъемника, его содержание. Инструкция по эксплуатации подъемника. Обслуживающий персонал подъемника. Требования к машинисту подъемника и рабочим люльки. Порядок оформления допуска к работе. Порядок перевода машиниста с одного подъемника надругой Периодическая проверка знаний лиц, обслуживающих подъемник.

Обязанности руководства предприятия, организации по обеспечению содержания подъемников в исправном состоянии и безопасных условий их работы.

Права и обязанности специалиста по надзору за безопасной эксплуатацией подъемников.

Права и обязанности лица, ответственного за техническое содержание подъемников в исправном состоянии.

Обязанности рабочих люльки. Обязанности машиниста перед пуском подъемника в работу. Заявки на подъемник. Путевой лист машиниста. Обязанности машиниста во время работы и после ее окончания.

Особенности эксплуатации подъемника в зимнее время.

Транспортирование подъемника. Порядок подготовки к транспортированию. Приведение подъемника в транспортное положение при его перемещении собственным ходом (операции, выполняемые машинистом).

## Техническое обслуживание подъемников

Техническое обслуживание подъемников. Основные сведения о системе планово- предупредительного ремонта и технического обслуживания.

Ежедневное и периодическое техническое обслуживание подъемника; состав бригад

по проведению обслуживания.

Текущий  и  капитальный  ремонты  подъемника;  порядок  проведения  ремонтов.

Персонал, выполняющий ремонт.

Техническое обслуживание механизмов подъемника, техническое обслуживание электрооборудования: основные виды работ по обслуживанию электродвигателей, контакторов конечных выключателей, сопротивлений, плавких предохранителей, токосъемников, освещения, сигнализации и приборов безопасности.

Техническое обслуживание гидросистемы. Техническое обслуживание пневмосистемы, техническое обслуживание систем управления.

Смазка механизмов подъемника. Виды смазочных материалов, применяемых при смазке механизмов подъемника, их свойства и смазки. Карта смазки подъемника. Выполнение требованийправил при проведении смазочных работ. Регулирование механизмов при проведении технического обслуживания тормозов, цепных и клиноременных передач, зубчатых зацеплений, конических роликоподшипников, стальных канатов. Наименьшие допустимые коэффициенты запаса прочности канатов. Браковка канатов и цепей.

Организация работы подъемником. Виды работ, выполняемых при эксплуатации подъемника. Необходимость соблюдения основных требований Правил при проведении монтажных работ сприменением подъемника.

Требование Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов при подъеме груза грузозахватным органом, если подъемник им оборудован. Нормы допустимых расстояний установки подъемника между элементами зданий, оборудованием, штабелями, конструкциями и др.

Требования к месту установки подъемника.

Правила эксплуатации подъемников возле воздушных линий электропередач.

Порядок получения наряда-допуска при работе подъемника вблизи ЛЭП. Недопустимость перегрузки подъемника. Недопустимость строповки груза при угле между ветвями стропа более90°, если для подъема груза предусмотрен грузозахватный орган.

Правила безопасности работы в ночное время; требования к освещению рабочей площадки. Правила личной безопасности. Возможные нарушения безопасных условий труда при работе подъемника и меры их предупреждения. Запрещение нахождения людей в зоне работы подъемника, а также в кабине кузова автомашины, на железнодорожной платформе и в полувагоне при выгрузке грузов подъемником, оборудованным грузозахватным органом. Основные причины аварий и травматизма при эксплуатации подъемников и оборудования. Порядок их расследования и учета. Опасность поражения электрическим током.

Безопасные напряжения и величины силы тока. Монтаж и демонтаж подъемника.

Сведения онадежности и долговечности подъемников. Основные понятия надежности.

Эксплуатационные качества подъемников. Интенсивность отказов. Долговечность, ресурс, наработка, срок службы подъемников. Возможность отказов узлов механизмов подъемников и неисправности, являющиеся причиной отказа. Характерные неисправности основных группдеталей.

## Охрана труда, и пожарная безопасность. Изучение инструкции.

Понятие об охране труда как системе Государственных мер и гарантий по обеспечению безопасных и здоровых условий труда, правовой защите и компенсациях работнику.

Закон Российской Федерации об охране труда, основные его положения. Законодательство о труде подростков, женщин. Технические аспекты охраны труда. Санитарно-гигиенические аспекты охраны труда. Льготы и компенсации за профессиональную вредность производства, при полной и частичной потере трудоспособности, в случае смерти рабочего на производстве.

Надзор и контроль за соблюдением Закона об охране труда. Санитарно- эпидемиологический надзор. Государственный пожарный надзор.

Ответственность за нарушение законов Российской Федерации, правил и норм по охране труда. Дисциплинарная, административная, материальная и уголовная ответственности.

Внутриведомственный контроль за выполнением законодательства о труде предприятием. Комплексные проверки предприятия по охране труда. Общественный контроль, организуемыйпрофсоюзами.

Нормативно-техническая документация по охране труда.

Государственная система стандартизации, в том числе система стандартов безопасности труда(ССБТ), строительные нормы и правила (СННиП), строительные нормы, санитарные нормы, правила, инструкции и положения органов государственного надзора, а также других заинтересованных органов.

Коллективный договор (соглашение), заключаемый профсоюзным комитетом от имени коллектива рабочих и служащих с администрацией предприятия (организации), и прилагаемое кнему соглашение о выполнении мероприятий по охране труда. Значение этих документов.

Страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта.

Требования к содержанию рабочего места. Основные требования безопасности при осмотреи проверке оборудования, техническом обслуживании и ремонте грузоподъемных машин.

Индивидуальный пакет и аптечка первой помощи. Транспортировка пострадавших.

Порядок проведения инструктажа и обучения рабочих безопасным методам труда. Первичный, периодический и внеплановый инструктаж Порядок допуска рабочих к работе на высоте. Общие правила пользования инструментами и приспособлениями.

Основные меры защиты от поражения электрическим током.

Меры личной безопасности при нахождении на рабочей площадке или вблизи перемещаемой люльки или груза.

Средства индивидуальной защиты от поражения 'электрическим' током:.

Производственный травматизм. Порядок оказания первой помощи при несчастных случаях. Индивидуальный пакет и аптечка первой помощи, правила пользования ими. Транспортировка пострадавших.

Основные причины возникновения пожара. Правила, инструкции и мероприятия по предупреждению пожара. Особенности тушения пожаров, возникающих в результате короткогозамыкания в электропроводке. Тушение горюче-смазочных материалов. Правила хранения легковоспламеняющихся материалов и обращения с ними. Правила пользования средствами пожаротушения (огнетушителями, ящиками с песком, пожарными кранами). Противопожарные щиты: и их оснащение. Доступ к средствам пожаротушения и возможностьих быстрого применения.

Правила поведения рабочих в опасных местах и при пожаре. Эвакуация пострадавших и материальных ценностей.

    - ПРАКТИЧЕСКОЕОБУЧЕНИЕ

## Ознакомление	с	производством.	Правилами	техники	безопасности. Производственной санитарии и противопожарными мероприятиями

Учебно-производственные и воспитательные задачи курса. Содержание труда, этапы профессионального роста и трудового становления рабочего. Роль производственного обучения в формировании навыков эффективного и качественного труда. Значение соблюдения трудовой и технологической дисциплины в обеспечении качества работ.

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой производственного обучения. Ознакомление с рабочим местом.

Постановления правительства, основные статьи ТК по вопросам охраны труда (рабочее время, время отдыха, отпуска). Правила внутреннего распорядка и трудовая дисциплина.

Ознакомление обучающихся с условиями работы АГП на данном производстве. Требования техники безопасности к содержанию рабочего места. Порядок проведения инструктажа и обучениерабочих безопасным методам труда. Общие правила пользования инструментами, механизмамии приспособлениями.

Ознакомление с правилами внутреннего распорядка, инструкциями. Основные понятия об аварийности, травматизме и профессиональных заболеваниях. Бытовой и производственный травматизм. Основные причины производственного травматизма.

Ознакомление с противопожарными мероприятиями и средствами по ликвидации очагов пожара.

## Обучение приемам управления подъемником

Порядок	ведения	вахтенного	журнала	машиниста	АГП.	Содержание	табличек: регистрационный №, грузоподъемность и дата следующего испытания.

Общие ознакомление с устройством АГП, их работой и приемами управления ими.

Проверкасоблюдения габаритов установки АГП.

Подготовка площадки для установки подъемника. Укладывание инвентарных подкладок. Установка и закрепление выносных опор. Закрепление стабилизаторов.

Ознакомление с рабочим местом машиниста подъемника, назначение и расположение пультауправления, рычагов и педалей. Изучение взаимодействия педалей в кабинете подъемника. Освобождение стрелы подъем и опускание стрелы. Подъем и опускание стрелы.

Изучение знаков сигнализации. Ознакомление с последовательностью выполнения приемов подъема и опускания грузозахватного органа, если подъемник оборудован грузозахватным органом.

Отработка рабочих операций на подъемнике без рабочих в люльке, в соответствии с сигналами сигнальщика.

## Выполнение работ по обслуживанию подъемника, участие в ремонте подъемника.

Полный ежедневный осмотр подъемника. Проверка механизмов и приборов безопасности подъемника. Проверка механизмов и приборов безопасности подъемника. Осмотр, крепление, регулировка и смазка механизмов подъемника, заправка тормозной жидкостью. Мойка и чисткаподъемника.

Внешний осмотр механизмов и металлоконструкций подъемника.

Проверка сварных и болтовых соединений. Крепление ослабевших болов и соединений. Осмотр канатов и их крепления на барабанах и в местах предусмотренных креплений. Регулировка механизмов подъемника. Смазка механизмов подъемника в соответствии с периодичностью и картой смазки.

Смена масла в картерах редукторов и коробок. Смена жидкости в гидросистемах. Испытание подъемника на холостом ходу и под нагрузкой. Участие в техническом обслуживанииэлектрооборудования и оборудования гидросистем автоподъемника.

Техническое обслуживание автомобиля и другого оборудования, предназначенного для передвижения, на котором установлен подъемник (ТО, ТО-1/ГО-2).

Смена рабочего оборудования подъемника. Демонтаж стрелы подъемника. Установка на место стрелы, крепление стрелы. Установка и крепление гидроцилиндров и другого оборудования.Подъем в рабочее положение.

Выполнение текущего ремонта подъемника. Разборка механизмов, смена гидроцилиндров, канатов, блоков, пальцев, цепей. Смена поврежденных болтов и восстановление резьбы, изготовление прокладок, притирка краников и клапанов, высверливание старых болтов и шпилек, пайка трубок, установка накладок на колодках и тормозов (клейка, клепка).

Замена подшипников качения и скольжения, сборка и регулировка механизмов подъемника. Испытание подъемника после текущего ремонта.

Съемные грузозахватные приспособления. Конструкция скоб, стропов, захватов и тары. Ознакомление с конструкциями стальных канатов, с траверсами и приемами захвата груза грузозахватными органом. Ознакомление с правилами загрузки груза и тару, с маркировкой стропов, захватов траверс и тары.

Увязка и строповка грузов под руководством инструктора производственного обучения.

## 2.4.Самостоятельное управление подъемником (выполнение работ)

Самостоятельное управление подъемником при выполнении работ с рабочими в люльке поднепосредственным наблюдением инструктора производственного обучения.

Определение массы грузов по таблицам, проверка способов строповки и выбора стропов по массе грузов и схемам строповки. Проверка подъемника по окончании работы. Подготовка к сдаче смены. Заполнение вахтенного журнала машиниста подъемника. Участие в текущем ремонте.

# ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

## Список	нормативно	правовых	актов	и	нормативно-технических	документов,

## рекомендуемых для изучения

- Федеральный закон от 30.12.2001 №195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ Раздел X. Охрана труда.

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».

- Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 №477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи».

- Постановление Минтруда России от 24.10.2002 N 73 (ред. от 14.11.2016) "Обутверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2002 N 3999)

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461.

- Михайлов Ю.М. Сборник инструкций по охране труда при выполнении складских, логистических, погрузочно-разгрузочных работ. М.: «Альфа - Пресс», 2011.

- Приказ Минтруда России от 28.10.2020 N 753н "Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 N 61471). - М..НЦ ЭНАС,2002

- Полосин М.Д. Устройство и эксплуатация подъемно-транспортных и строительных машин.М.: ИРПО, Академия, 2016г

# КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена, с целью определения соответствия полученных знаний, умений и навыков настоящей программе и установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, по соответствующей профессии.

Квалификационный экзамен включает в себя проверку теоретических знаний.

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные программой, и успешно прошедшие все аттестационные испытания. В процессе квалификационных испытаний слушатели должны продемонстрировать знание материала и умение применять его на практике.

Результаты аттестации оформляются протоколом. По результатам аттестации, лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение об обучении за подписью председателя аттестационной комиссии.

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть основной профессиональной программы и (или) отчисленным из ООО «Ц - А - Р - М», выдается справка об обучении или о периоде обучения.

На проведение квалификационного экзамена отведено 4 часа учебного времени. Экзаменационные задания выполняются слушателями в произвольной последовательности. После проверки выполнения заданий и внесения исправлений (в случае необходимости), начинается защита слушателем выполненного практического задания в форме собеседования. Дополнительные вопросы задаются по схеме: одно индивидуальное задание - один дополнительный вопрос. Ответы оцениваются по системе: «сдано» или «не сдано».

Критерии оценивания: «сдано»

-  Полное  освоение  планируемых  результатов  (знаний,  умений,  компетенций),

предусмотренных программой; самостоятельность и правильность выполнения задания путем выбора средств для обработки данных в соответствии с поставленной задачей и аргументации своей позиции; умение выполнять задания с привнесением собственного видения проблемы

-Освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой; уровень выполнения задания отвечает всем основным критериям, но некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, имеются отдельные неточности или негрубые ошибки, недостаточно аргументированы выводы

-Частичное освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой; сформированность не в полной мере новых компетенций и профессиональных умений для осуществления профессиональной деятельности; уровень выполнения задания отвечает большинству требований, однако некоторые практические навыки не сформированы, много неточностей, имеются негрубые ошибки, слабая аргументация выводов

Критерии оценивания: «не сдано»

-Отсутствие освоения планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой; уровень выполнения не отвечает большинству требований, низкий уровень самостоятельности и практических навыков работы, наличие грубых ошибок в выполнении предусмотренных программой заданий, не знание законодательных норм и принципов работы, отсутствие выводов

Приложение №1 к учебным планам и программам для профессиональной подготовки

и повышения квалификации рабочих

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ

для проверки знаний рабочих по профессии

## «Машинист подъемника (вышки, автовышки и автогидроподъемника) строительного 4 (четвертого) разряда»

Билет № 1

- На какие подъемники (вышки) распространяются Правила.

- Основные параметры автомобильных подъемников (вышек).

- Содержание производственной инструкции для машинистов подъемников (вышек).

- Организация надзора и производственного контроля за соблюдением требований охраны трудаи промышленной безопасности.

- Ответственность машиниста за нарушения требований безопасности.

Билет № 2

- На какие подъемники (вышки) не распространяются Правила.

- Классификация подъемников по типу привода, грузоподъемности.

- Основные обязанности машиниста автомобильного подъемника (вышки)** перед началомработы.

- Инструктаж по охране труда.

- Основные причины травматизма.

Билет№ 3

- Организация обслуживания подъемников (вышек).

- Требования к люлькам (площадкам) подъемников (вышек).

- Обязанности машиниста во время работы: подъемника (вышки).

- Порядок оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае.

- Содержание наряда-допуска на производство работ подъемником вблизи ЛЭП.

Билет № 4

- Порядок проведения технического освидетельствования подъемника, (вышки).

- Приборы безопасности подъемника (вышки).

- Обязанности машиниста по окончании работы подъемника (вышки).

- Необходимость оформления наряда-допуска при работе подъемников вблизи ЛЭП.

- Меры безопасности при работе подъемника в ночное время суток.

Билет .№5

- Порядок пуска подъемника (вышки) в эксплуатацию.

- Гидравлическое оборудование подъемника.

- Содержание производственной инструкции для машиниста подъемника (.вышки).

- Производственный травматизм.

- Действие электрического тока на человека.

Билет №6

  - Порядок допуска машиниста к работе на подъемнике (вышке).

  - Механизм управления подъемником.

  - Основные обязанности рабочего люльки перед началом работы подъемника.

  - Меры безопасности при установке и работе подъемника на краю канавы (траншеи) илина насыпном грунте.

  - Первая помощь при ранении.

Билет №7

- Порядок допуска к работе рабочих люлек при выполнении строительно- монтажныхработ.

- Ограничитель предельного груза подъемника (вышки).

- Техническое обслуживание подъемника (вышки).

- Меры безопасности при работе подъемника в ночное время.

- Основные причины возникновения пожаров.

Билет№ 8

- Порядок работы подъемников (вышек) вблизи ЛЭП.

- Устройства, безопасности подъемников (вышек).

- Аппараты управления электроприводом подъемника.

- Требования к месту установки подъемника.

- Меры электробезопасности при обслуживании подъемника.

Билет .№ 9

- Назначение подъемников. Основные узлы и механизмы подъемников.

- Виды и периодичность технического обслуживания подъемников (вышек).

- Основные требования производственных инструкций для рабочих люльки.

- Меры безопасности при выполнении ремонтных работ подъемником: (вышкой).

- Оказание первой помощи пострадавшему при ушибах.

Билет № 10

  - Порядок установки подъемников (вышек) для работы на краю откоса (канавы).

  - Устройство системы электропневматического управления подъемником.

  - Обязанности рабочего люльки перед началом работы подъемника (вышки).

  - Меры по предупреждению электротравматизма при эксплуатации подъемников.

  - Средства защиты рабочих люльки.

Билет № 11

- Порядок подъема и перемещения грузов подъемников (вышек).

- Знаковая сигнализация, применяемая при работе подъемника (вышки).

- Назначение и устройство приборов безопасности гидравлического подъемника.

- Основные причины возникновения пожаров.

- Порядок осмотра и браковки стропов.

Билет № 12

- Требования к грузозахватным приспособлениям для подъема груза подъемниками(вышками).

- Требования к блокам и канатам подъемников. Нормы браковки стальных канатов.

- Порядок аварийной остановки подъемника (вышки).

- Меры безопасности при ремонте и техническом обслуживании подъемника.

- Действие машиниста в аварийных, ситуациях.

Билет № 13

- Производственный контроль за соблюдением требований безопасности при эксплуатацииподъемников.

- Опорно-поворотное устройство автомобильного гидравлического подъемника.

- Требования производственной инструкции машиниста перед началом работы подъемника.

- Ежемесячное техническое обслуживание подъемника.

- Назначение технологической карты.

Билет № 14

- Организация безопасного производства ремонтных и монтажных работ с помощьюподъемника.

- Устройство и работа, подъемника. ПТ-1 1.

- Объем технического обслуживания ТО-2 автомобильного подъемника.

- Меры безопасности при подъеме и опускании людей в люльке.

- Содержание вахтенного журнала.

Билет № 15

- Основная функция лица, ответственного за. безопасное производство работ подъемниками.

- Блокировка рессор автоподъемника.

- Объем' и периодичность сезонного технического обслуживания (СО) подъемника.

- Меры безопасности при работе подъемника при размещении рекламных щитов.

- Порядок аварийной остановки подъемника.